广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿

50万t/a露天采矿工程

安全预评价报告

终稿

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二五年二月

广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿

50万t/a露天采矿工程

安全预评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：管自强

项目负责人：吴  华

2025年02月

（安全评价机构公章）

广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿

50万t/a露天采矿工程

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年2月28日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评价人员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 专业 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 吴 华 | CAWS530000230200949 | 043387 | 工业分析 |  |
| 项目组成员 | 吴 华 | CAWS530000230200949 | 043387 | 工业分析 |  |
|  | 吴映琴 | 1800000000301265 | 033760 | 安全工程 |  |
|  | 杜达衡 | S011053000110203001735 | 041638 | 安全工程 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 | 机械工程 及自动化 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 | 采矿工程 |  |
| 报告编制人 | 吴 华 | CAWS530000230200949 | 043387 | 工业分析 |  |
|  | 杜达衡 | S011053000110203001735 | 041638 | 安全工程 |  |
|  | 吴映琴 | 1800000000301265 | 033760 | 安全工程 |  |
| 报告审核人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 | 安全工程 |  |
| 过程控制 负责人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 | 化学工程与工艺 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 | 水工结构 |  |

前  言

广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿隶属于广南县城硕矿业有限公司，由广南县城硕矿业有限公司开发和建设。根据《云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告》（昆明彥清地质勘查有限公司，2023年11月）、《云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（云南增股工程勘察设计有限公司，2024年3月）以及《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号）、《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）等相关技术资料和法律、法规、文件要求，广南县城硕矿业有限公司拟将广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿进行改、扩建，生产规模从30万t/a提升至50万t/a，满足市场和相关要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号修订）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安监总局令第77号令修订）等国家有关安全生产法律法规和标准规范的要求，为了履行建设项目安全设施“三同时”手续，广南县城硕矿业有限公司委托云南增股工程勘察设计有限公司进行该项目可靠性研究和初步设计。2024年12月，云南增股工程勘察设计有限公司编制完成《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》，2025年1月委托云南增股工程勘察设计有限公司编制《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程初步设计》，设计开采方式为露天开采，挖掘机开拓，汽车运输至破碎站，破碎生产出一定规格的石粉和石料出售。2025年1月同期委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程进行安全预评价。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心接受委托后，成立了安全预评价项目组，对该项目进行了资料收集和现场踏勘，组织安全评价人员开展该项目的安全评价工作：进行法律法规、标准和规范的收集；同类生产企业调研；有关资料收集整理；企业危险有害因素分析；评价单元划分；评价方法选择；采用可靠、适用的评价技术对该项目进行评价，得出评价结论，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，为该项目的安全设施设计提供依据，最后按《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》编制完成《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全预评价报告》。

在安全评价工作过程中，得到了广南县城硕矿业有限公司等有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。

目  录

1.评价对象与依据	1

1.1评价对象和范围	1

1.1.1评价对象	1

1.1.2评价范围	1

1.2评价依据	1

1.2.1法律法规	1

1.2.2标准规范	10

1.2.3建设项目技术资料	13

1.2.4其它评价依据	13

2.建设项目概述	15

2.1建设单位概况	15

2.1.1建设单位简介	15

2.1.2建设项目	16

2.2自然环境概况	21

2.2.1地形地貌	21

2.2.2气象	22

2.2.3植被	22

2.2.4水文地理	22

2.2.5 区域经济概况	23

2.3建设项目地质概况	23

2.3.1矿区地质概况	23

2.3.2水文地质概况	24

2.3.3工程地质概况	27

2.3.4环境地质概况	29

2.3.5矿床地质概况	32

2.3.6矿床开采技术条件	34

2.4工程建设方案概况	34

2.4.1矿山开采现状	34

2.4.2建设规模及工作制度	37

2.4.3总图运输	39

2.4.4开采范围	39

2.4.5开拓运输	41

2.4.6采矿工艺	44

2.4.7通风防尘	58

2.4.8矿山供配电、供水设施	59

2.4.9防排水系统	63

2.4.10排土场	64

2.4.11安全管理及其他	64

3.定性定量评价	76

3.1总平面布置单元	76

3.1.1总平面布置主要危险、有害因素辨识	76

3.1.2总平面布置预先危险性分析（PHA）	78

3.1.3总平面布置单元安全检查表	79

3.1.4矿山开采和周边环境的相互影响	81

3.1.5单元小结	82

3.2开拓运输单元	83

3.2.1开拓运输单元主要危险、有害因素辨识	83

3.2.2开拓运输预先危险性分析表	86

3.2.3开拓运输单位安全检查表分析	87

3.2.4汽车运输事故树分析	89

3.2.5单元小结	91

3.3采剥单元	92

3.3.1采剥单元主要危险、有害因素辨识	92

3.3.2采剥单元预先危险性分析	99

3.3.3边坡高处坠落事故树分析	101

3.3.4爆破事故鱼刺图分析	103

3.3.5采剥单元安全检查表	105

3.3.6边坡稳定性评价	107

3.3.7爆破安全距离定量分析计算	112

3.3.8采掘、装运设备分析评价	113

3.3.9单元小结	114

3.4供配电设施单元	114

3.4.1供配电设施单元主要危险、有害因素辨识	114

3.4.2供配电设施预先危险性分析	117

3.4.3供配电设施安全检查表	119

3.4.4电气火灾和雷电危害性评价	120

3.4.5单元小结	120

3.5防排水单元	121

3.5.1防排水单元主要危险、有害因素辨识	121

3.5.2防排水单元预先危险性分析	121

3.5.3防排水单元安全检查表	122

3.5.4单元小结	123

3.6安全管理单元	124

3.6.1安全管理危险有害因素辨识	124

3.6.2安全管理单元符合性评价	127

3.6.3安全管理单元小结	129

3.7重大危险源辨识及其它单元	131

4.安全对策措施建议	132

4.1安全对策措施建议的依据和原则	132

4.1.1安全对策措施建议的依据	132

4.1.2安全对策措施建议的主要原则	132

4.2各单元安全对策措施建议	133

4.2.1总平面布置单元安全对策措施建议	133

4.2.2开拓运输单元安全对策措施建议	133

4.2.3采剥单元安全对策措施建议	134

4.2.4供配电设施安全对策措施建议	134

4.2.5防排水单元安全对策措施建议	134

4.2.6安全管理安全对策措施建议	135

4.2.7重大危险源辨识和及其它单元安全对策措施建议	136

4.2.8其它安全对策措施建议	136

5.评价结论	138

5.1主要危险、有害因素及应重点防范的重大危险有害因素	138

5.1.1项目存在的主要危险、有害因素	138

5.1.2项目存在的主要危险、有害因素存在的部位	138

5.1.3需要重点防范的重大危险有害因素	138

5.2应重视的安全对策措施建议	139

5.3评价结论	140

6.附录	142

6.1附件	142

6.2附图	143

# 1.评价对象与依据

## 1.1评价对象和范围

### 1.1.1评价对象

根据《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》、《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程初步设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号）和有关法律法规等，本次评价对象为广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程及其辅助设施。

### 1.1.2评价范围

本次评价范围为《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》和《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程初步设计》涉及的矿山总平面布置、开拓运输、采剥工艺、供配电系统、防排水系统、辅助设施以及安全管理。平面范围和垂直范围为初步设计圈定的拟设矿区范围：由10个拐点圈定，矿区面积0.0266km2，设计开采标高为1724m-1607m，开采深度117m。

凡涉及本项目的炸药库及附属设施、破碎站、外部运输、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律法规

#### 1.2.1.1法律

1、《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自1986年10月1日起施行。中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日第3次修订通过，自2025年7月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起施行）；

3、《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过；2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2011年3月1日起施行）

4、《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布。2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自公布之日起施行）；

5、《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过施行，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正施行）；

6、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（1995年10月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过施行；2004年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修订；2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年4月29日中华人民共和国主席令第43号公布，自2020年9月1日起施行）；

7、《中华人民共和国防洪法》（1997年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，中华人民共和国主席令第88号公布，自1998年1月1日起施行；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修订；2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议第二次修订；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修改）；

8、《中华人民共和国防震减灾法》（1997年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过；2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）；

9、《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修正；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正施行）；

10、《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过施行；2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第一次修正；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第二次修正；2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修正；中华人民共和国主席令第24号公布，2018年12月29日第四次修正，2018年12月29日施行。

11、《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2002年11月1日实施；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修正；2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第二次修正；2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过第三次修正，自2021年9月1日起施行）；

12、《中华人民共和国道路交通安全法》（2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过施行；2007年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议第一次修正；2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议第二次修正；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第三次修正，中华人民共和国主席令第81号公布，2021年04月29日起施行）；

13、《中华人民共和国劳动合同法》（2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过施行；2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修正，自2013年7月1日起施行）；

14、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过施行；2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）。

15、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行。

16、《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日十三届全国人大三次会议表决通过，自2021年1月1日起施行。）

#### 1.2.1.2行政法规

1、《电力设施保护条例》（1987年9月15日国务院令第239号发布，自发布之日起施行；1998年1月7日第一次修订；2011年1月8日第二次修订并施行）；

2、《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日国务院令第120号颁布，2011年1月8日国务院令第588号令第一次修订并施行）；

3、中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994年3月26日国务院令152号发布，自发布之日起施行）；

4、《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日国务院令第373号公布，自2003年6月1日起施行；2009年1月24日国务院令第549号修订并公布，自2009年5月1日起施行）；

5、《工伤保险条例》（2003年4月16日国务院第5次常务会议讨论通过，2003年4月27日国务院令375号公布，2004年1月1日起施行；2010年12月20日国务院令第586号修订，自2011年1月1日起施行）；

6、《中华人民共和国安全生产许可证条例》（2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）；

7、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号公布，自2004年2月1日起施行）；

8、《中华人民共和国地质灾害防治条例》（2003年11月19日国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）;

9、《民用爆炸物品管理条例》（2005年5月10日中华人民共和国国务院令第466号发布，自2006年9月1日起施行，中华人民共和国国务院令第653号公布，2014年7月29日进行修正）;

10、《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年3月28日国务院第172次常务会议通过，2007年4月9日国务院令第493号公布，自2007年6月1日起施行）；

11、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》（经2008年9月3日中华人民共和国国务院第25次常务会议通过，由国务院于2008年9月18日发布并施行）；

12、《公路安全保护条例》（国务院令第593号公布，2011年7月1日施行）；

13、《生产安全事故应急条例》（2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，中华人民共和国国务院令第708号公布，自2019年4月1日起施行）。

#### 1.2.1.3部门规章

1、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月11日经国务院批准，1996年10月30日劳动部令第4号发布施行）；

2、《电力设施保护条例实施细则》（1999年3月18日国家经济贸易委员会、公安部令第8号发布；2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号第一次修改；2023年12月26日，国家发展改革委第7次委务会议第二次修改，自2024年3月1日起施行）；

3、《特种设备作业人员监督管理办法》（2005年1月30日国家质量监督检验检疫总局令第70号公布，2011年5月3日国家质量监督检验检疫总局令第140号修订，2011年7月1日起施行）；

4、《生产经营单位安全培训规定》（2006年1月17日国家安全监管总局令第3号公布，2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）；

5、《生产安全事故应急预案管理办法》（2009年4月1日国家安全生产监督管理总局令第17号公布，2009年5月1日起施行；2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号修订，自2016年7月1日起施行；2019年7月11日应急管理部令第2号修订，自2019年9月1日起施行）；

6、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（2009年6月8日国家安全生产监督管理总局令第20号公布并施行；2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号修订公布，自2015年7月1日起施行）；

7、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年5月24日国家安全生产监督管理总局令第30号公布，自2010年7月1日起施行；2013年8月29日国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）；

8、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全生产监管总局令第36号公布，2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正，2015年5月1日起施行）；

9、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（2011年5月4日国家安全生产监督管理总局令第39号公布，自2011年7月1日起施行；2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号修改，自2015年7月1日起施行）；

10、《安全生产培训管理办法》（2012年1月19日国家安全生产监督管理总局令第44号公布，自2012年3月1日起施行；2013年8月29日国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）

11、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（2013年8月23日国家安全生产监督管理总局令第62号公布，自2013年10月1日起施行；2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号修正）；

12、《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山新型适用安全技术及装备推广目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2015〕12号，2015年2月13日起施行）；

13、《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（2015年2月13日安监总管一（2015）13号）；

14、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号，2015年3月16日施行）；

15、《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕124号公布施行，安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日起施行）；

16、《工作场所职业卫生管理规定》（2021年2月1日国家卫生健康委员会令第5号公布，自2021年2月1日起施行）；

17、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（2022年2月8日国家矿山安全监察局矿安〔2022〕4号）；

18、《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（2022年7月8日国家矿山安全监察局矿安〔2022〕88号，2022年9月1日施行）；

19、《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》财资〔2022〕136号（由财政部与应急管理部2022年11月21日印发，自印发之日起施行）；

20、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（国务院公报2023年第26号，2023年9月6日）；

21、《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（2023年11月14日国家矿山安全监察局矿安〔2023〕147号，2023年11月14日实施）；

22、《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（2024年4月23日国家矿山安全监察局矿安〔2024〕41号）。

#### 1.2.1.4地方性法规及规范性文件

- 1、《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，自1994年8月1日起施行1997年12月3日云南省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修正）；

- 2、《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》（云安监管〔2008〕102号，自2008年5月7日起施行）；

- 3、《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（云政发〔2010〕157号，2010年10月25日实施）；

- 4、《云南省安全生产委员会关于印发云南省金属非金属矿山安全生产攻坚克难专项行动方案的通知》（云南省安全生产委员会，自2014年1月16日起施行）；

- 5、《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号，自2015年5月29日起施行）；

- 6、《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日）；

7、《云南省安全生产培训管理规定》（云南省安监局公告第38号，自2016年8月1日起实施）；

8、《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

9、云南省人民政府办公厅关于印发《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》的通知（2024年7月18日云政办发〔2024〕44号）；

### 1.2.2标准规范

1、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

2、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87，1988年8月1日实施）；

3、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2005年5月1日实施）;

4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

5、《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

6、《安全预评价导则》（AQ8002-2007，2007年4月1日实施）；

7、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日实施）；

8、《矿用一般型电气设备》（GB/T12173-2008，2009年4月1日实施）；

9、《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；

10、《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008，2009年6月1日实施）；

11、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；

12、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日实施）；

13、《安全色》（GB2893-2008，2009年10月1日实施）；

14、《矿山安全标志》（GB/T14161-2008，2009年10月1日实施）；

15、《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010，2024年版由2016年版局部修订而来）；

16、《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2010年5月1日实施）；

17、《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日实施）；

18、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

19、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013，自2014年7月1日起施行）；

20、《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2014年7月13日发布，2015年5月1日实施）；

21、《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016，2016年1月3日修改实施）；

22、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，2016年6月1日实施）

23、《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日实施）；

24、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018修订版，2018年10月1日实施）；

25、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016，2016年10月1日实施）

26、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日实施）；

27、《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019，2020年2月1日实施）；

28、《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019，2020年2月1日实施）；

29、《头部防护安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

30、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日实施）；

31、《图形符号 安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020，2020年10月1日实施）；

32、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020，2021年4月1日实施）；

33、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；

34、《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021，2021年10月26日实施）；

35、《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月1日实施）；

36、《个体防护装备配备规范》（GB39800.1-2020，2022年1月1日实施）；

37、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月1日实施）；

38、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2022，2022年10月1日实施）；

39、《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月8日发布实施）；

40、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010，2010年8月1日起施行）；

41、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日实施）；

42、《个体防护装备安全管理规范》（AQ6111-2023，2025年1月1日实施）。

### 1.2.3建设项目技术资料

- 1、《云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告（2023年）》（广南县自然资源局，2023年11月）；

- 2、《云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告（2023年）》（评审意见书，云金涌道矿评储字〔2024〕4号）；

- 3、《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》（云南增股工程勘察设计有限公司，2024年12月）；

- 4、《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程初步设计》（云南增股工程勘察设计有限公司，2025年2月）；

5、《云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（广南县自然资源局2024年3月）；

- 6、业主提供的其它相关资料以及对项目建设的要求；

### 1.2.4其它评价依据

- 1、《安全预评价委托书》；

- 2、《安全预评价合同书》；

- 3、《营业执照》（证号：91532627MADLCR148Q）；

- 4、《采矿许可证》（证号：C5316172024127230157765）；

5、投资备案证：备案号【项目代码】:2016-532627-12-03-259499

- 6、《云南省采矿权出让合同》（合同编号：2024出采2，广南县自然资源局）；

- 7、《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》（中国商业出版社，2001年）；

- 8、现场踏勘和企业提供的相关资料。

# 2.建设项目概述

## 2.1建设单位概况

### 2.1.1建设单位简介

广南县城硕矿业有限公司成立于2024年05月24日。工商注册《营业执照》和现持有《采矿许可证》如下：

1、营业执照

统一社会信用代码  91532627MADLCR148Q

名    称  广南县城硕矿业有限公司

类    型  有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人  伏帮光

注册资本  260万元

住    所  云南省文山壮族苗族自治州广南县珠街镇老卧村委会新发寨

经营范围  许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：建筑用石加工；非金属矿及制品销售；土石方工程施工，矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关  文山州广南县市场监督管理局

成立日期  2024年05月24日

2、采矿许可证

证    号  C5326272024127230157765

采矿权人  广南县城硕矿业有限公司

地    址  云南省文山壮族苗族自治州广南县珠街镇老卧村委会新发寨

矿山名称  广南县还麦地大山建筑石料用石灰岩

经济类型  有限责任公司

开采矿种  建筑石料用石灰岩、无

开采方式  露天开采

生产规模  30万t/a

矿区面积  0.0266平方公里

有限期限  陆年零贰月，自2024年12月20日至2031年02月20日

开采深度  1724m-1607m

发证机关  广南县自然资源局

发证日期  2024年12月20日

### 2.1.2建设项目

#### 2.1.2.1建设项目概况

2009年前，广南县珠街麦地大山灰岩矿矿区为一个无序民采点，没有任何开采设计，开采方法是露天乱挖乱采，采空区主要分布于原采矿权的北西侧，采出矿量也没有记录。2009年，矿区成立广南县珠街镇麦地大山石厂并首次依法取得采矿许可证，采矿许可证经历了三次延续。矿山开采期间，北部开采边坡高度最大约90m，角度约70°，西部开采为平台，与现有矿坑底部相平。矿山存在越界开采现象，分布于矿山北部和南部，北部越界开采为2017年前开采，执法大队已经对越界开采行为进行了处罚。矿区开采边坡长约150-160m，高度约18-36m，边坡角度约62°-70°，为不规则半环形；南部越界开采为生产区和堆废料区的场平施工造成的。按照《广南县矿产资源总体规划》（2021-2025年），广南县自然资源局批准云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿扩大矿区范围，矿区面积由原0.0067km2变更为0.0266km2，标高由1709m-1644m变更为1724m-1607m，生产规模由10万t/a变更为30万t/a。注销老采矿权，扩大矿区范围，通过招拍挂进行确定办理新立采矿权。

按照《云南省采矿权出让合同》（合同编号：2024出采2，广南县自然资源局，2024年10月22日），广南县城硕矿业有限公司取得该矿采矿权。广南县城硕矿业有限公司于2024年12月20日办理了《采矿许可证》，证号：C5326272024127230157765。

按照《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）规定，广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿拟进行改、扩建，生产规模从30万t/a提升至50万t/a，以满足市场和相关法规要求。根据《广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》（云南增股工程勘察设计有限公司，2024年12月），矿山可采出的资源量为57.49万m3（144.88万t），按50万t/a的生产规模，服务年限为2.85年。

经广南县自然资源局会同县级生态环境、水利、交通、住建、林草和文化旅游等主管部门审查并复核，该矿扩大采矿权不在自然保护区、生态红线保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、基本农田保护区、建设项目压覆区等重要地区范围内，满足建设条件。

#### 2.1.2.3项目位置及交通

广南县珠街镇麦地大山灰岩矿位于广南县城195°方向，直距28km。。地理极值坐标（2000国家大地坐标系）：东经104°55′5.608″-104°55′12.438″，北纬23°40′58.456″-23°41′7.827″，采矿权面积0.0266km2，开采标高：1724-1607m。行政区划属广南县珠街镇新发寨村委会管辖。矿区至珠西公路约有1.1km左右的矿山道路；沿珠西公路向北7km到达广南县珠街镇镇政府驻地；珠街镇可以连通广砚高速（G80）。矿山沿珠西公路向北到达广南县城，直距约43km，广南县距州府所在地文山市约180km，文山市距省会所在地昆明市约300km，交通条件较为便利。矿区交通位置图见图2.1-1交通位置图。

图2.1-1 矿区交通位置图

#### 2.1.2.3 矿业权设置

矿区范围由矿区由10个拐点圈定，矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系）：东经104°55′5.608″-104°55′12.438″，北纬23°40′58.456″-23°41′7.827″。矿区面积0.0266km2；开采标高：1724m-1607m。

经查询和实地调查，矿区范围未涉及保护区、生态红线、矿业权交叉重叠等。

1、矿区范围由10个拐点圈定，见表2.1-1矿区范围拐点坐标表。

表2.1-1  矿区范围拐点坐标表

| 采矿权范围坐标表 | 拐点编号 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |
|  | 1 | 2620459.050 | 35491831.640 |
|  | 2 | 2620291.600 | 35491847.520 |
|  | 3 | 2620279.920 | 35491808.560 |
|  | 4 | 2620209.800 | 35491769.320 |
|  | 5 | 2620170.800 | 35491723.320 |
|  | 6 | 2620255.790 | 35491654.000 |
|  | 7 | 2620301.910 | 35491668.420 |
|  | 8 | 2620360.110 | 35491766.060 |
|  | 9 | 2620386.990 | 35491777.690 |
|  | 10 | 2620425.270 | 35491766.130 |
|  | 矿区面积 | 0.0266km2 |  |
|  | 矿区高程 | 1724m～1607m |  |

2、矿业权关系，见图2.1-2矿业权关系示意图：

图2.1-2矿业权关系示意图

#### 2.1.2.4周边环境

矿床开采境界线距公路、铁路、高压线、居民区和其它主要建筑物的距离均大于300m。根据卫星图，矿区北边没有村庄及公共设施，东边距老卧村（村庄）2000m，东南方距新发寨（村庄）770m，南西方距黄土坡（村庄）1100m，西边距河边村（村庄）1200m；矿区西部开采境界距珠西公路（G246遂麻线）最短距离为230m；距进矿山内部公路最短距离小于100m，在矿山爆破开采时段，需进行交通管制，禁止车辆和人员通过该路段范围。矿山生产对矿区周围环境没有影响。

矿区周边环境，见图2.1-3矿区周边环境卫星示意图。

图2.1-3  矿区周边环境卫星示意图

## 2.2自然环境概况

### 2.2.1地形地貌

矿区地貌单元位于滇东南岩溶山原亚区，矿区及周边地形总体北高南低，地形较为完整，最高点位于矿区拐7和拐8北侧山顶处，高程为1736.32m，最低点位于矿区南西部，高程为1546m，相对高差190.32m。地面倾向与岩层倾向多为反向，矿区地形地貌复杂程度为中等类型。

### 2.2.2气象

矿区属南亚热带气候类型，北回归线过县境南缘，经常受孟加拉湾和北部湾海洋气候影响，其特征是终年气候温和，潮湿多雨，冬无严寒，夏无酷暑，春暖干旱，秋凉湿润，干湿季节分明，全年气候温和，年温差小，日温差大，霜期短，降水较集中，光照充足。年平均气温16.7℃，最冷月1月平均气温8.4℃，最热月7月平均气温22.6℃，全年无霜期305天。年均相对湿度79%，平均降雨量1056.5mm，受季风气候影响，降水量季节分配极不均匀，最多8月为200.5mm，最少1月为13.5mm，季节明显。降水量最多1978年达1253.6mm，最少1955年为599.5mm，历年日照时数平均值为1857.7小时，全年主导风向为东南风，最大风速7.5m/s，年平均风速3.2m/s。

矿区所在的珠街镇，年平均气温25.0℃，海拨1563m，年均降雨量1067mm，全年无霜期335天，年日照时数1865小时，相对湿度70～80%，具有冬暖夏凉，雨量充沛，雨热同季，光照充足的气候特点。

### 2.2.3植被

矿区地表植被有少量灌木，植被覆盖率低，大部基岩裸露。

### 2.2.4水文地理

广南县地处滇东南喀斯特高原的东北部，矿区位于石笋河上游。属于红河水系一级支流南利河流域。矿区附近最低点位于南西部附近，标高1546m，为该地区的最低侵蚀基准面。

矿区地表水系不发育，大气降水后，一部分沿岩石裂隙渗入地下，补给地下水，另一部分沿地形低洼处自然排泄，对矿区开采影响小，自然排泄条件良好。

### 2.2.5 区域经济概况

广南县国土面积7810km2，居全省第三位，下辖11乡7镇2个国有农场，分别为：莲城镇、八宝镇、南屏镇、珠街镇、那洒镇、珠琳镇、坝美镇，董堡乡、旧莫乡、杨柳井乡、板蚌乡、曙光乡、黑支果乡、篆角乡、五珠乡、者兔乡、者太乡、底圩乡，堂上农场，石山农场；共有167个村（居）委会、9个社区、2698个自然村、3078个村（居）民小组。

矿区所在珠街镇麦地大山，距离珠街镇约5km，主要种植甘蔗、茶叶等农作物。有耕地4719.46亩，其中人均耕地0.73亩；辖16个村民小组，有农户1554户，有乡村人口7055人，其中农业人口7026人，劳动力4490人。2017年全村经济总收入5652.30万元。收入主要以茶叶、水果特色产业、打工为主，为矿山提供了充足的工人。

## 2.3建设项目地质概况

### 2.3.1矿区地质概况

#### 2.3.1.1 区域地质

矿区内古生界地层广泛出露，主要为：泥盆系上统革当组（D3g）、和泥盆系中统东岗岭组（D2d）、古木组（D2g）。矿区主要赋矿层为泥盆系中统东岗岭组（D2d），岩性为浅灰一灰黑色厚层状灰岩。

地层：矿区大地构造位置上属华南褶皱系（Ⅱ）， 滇东褶皱带（Ⅱ1），文山-富宁断褶束（Ⅱ13）之西畴拱凹（Ⅱ13一2）东部。出露地层主要有第四系（Q）、泥盆系（D）。

构造：区域构造线主要呈近北西一南东向展布，近南北向的断裂构造较发育。

岩浆岩：矿区区域未见岩浆岩出露。

矿产：矿区内矿产资源比较丰富，具有开发价值矿种有煤、铜、铁、猛、金、硅、锑、铅、铝、滑石、天然瓷土、建筑用灰岩等，矿产开发已成为发展地方经济的重要产业。

#### 2.3.1.2 矿区地质

地层：矿区地层简单，主要为第四系残坡积层（Qedl）和泥盆系中统东岗岭第四系坡残积层（Qedl）及泥盆系中统东岗岭组（D2d）。

构造：矿区构造简单，地层及含矿层连续性较好，未受构造破坏。矿区构造复杂程度总体属简单类型。

### 2.3.2水文地质概况

#### 2.3.2.1 地表水系

矿区属珠江流域西江水系和红河流域泸江水系。当地最低侵蚀基准面为位于矿区西南部，标高为1546m。矿区内矿体开采标高为1724m-1607m，最低开采标高1607m高于当地最低侵蚀基准面1546m，有利于地下水的排泄。

1、地形地貌

矿区及周边以中山、山原地貌类型为主，最高标高1736m，最低标高1546m，相对高差190m。地形坡度较陡，地势以斜坡地形为主。出露的地层主要由泥盆系中统东岗岭组碳酸盐岩类组成，地表遍布溶沟，漏斗洼地、落水洞、干谷等形态的岩溶，属低中高山岩溶地貌区。

2、大气降雨

广南县距北回归线及.太平洋、印度洋较近，随着海拔高度的不同，呈现亚热带高原立体气候和季风气候的特点。且地处云南省内生态和气候资源优势均独一无二，具备高原喀斯特地貌海拔高低的起伏和川流水泊涟漪，而形成了“一山分两季，十里不同天”的立体气候。气候类型属低纬度高原亚热带季风气候。多年年均降水量1042.1mm，降水量最多年达1391.2mm，最少年为768.9mm，最多月为402.6mm，最少月为0.1mm，干（11-4月）雨（5-10月）季节明显。极端年最大降雨量1180mm（2011年），多年平均蒸发量1234mm。

3、地下涌水

矿区内资源量估算最低开采标高为1607m，位于当地最低侵蚀基准面以上。矿区所处位置较高，矿层属区域岩溶含水系统水文地质单元的补给、迳流区，地下水埋藏较深，地表无泉点出露。

4、植被

地表植被有少量灌木，植被覆盖率低。

#### 2.3.2.2水文地质条件

1、矿区含、隔水岩（组）特征

矿区及其周围出露地层较多，主要有第四系残坡积层（Qedll）、泥盆系中统东岗岭组（D2d）。根据地下水的赋存条件、水动力特征，将区内地下水划分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩岩溶裂隙水类含水2个含水层类型。各含水层的水文地质特征叙述如下：

（1）松散岩类孔隙水

主要为第四系（Qedl），该组地层沉积时间短，尚未固结成岩，结构松散，孔隙发育，渗透性较好，区内坡残积层主要为灰褐、浅灰色含碎石含砂粘土，碎石成分为灰岩、泥灰岩等，主要分布在沟谷、平地地带，一般厚度0-1.5m。具结构松散、孔隙度大的特征，渗透性好，而富水性受限于地形和补给来源的控制，受大气降水直接补给，局部地形低洼和厚度较大处季节性含孔隙水。排泄条件好，一般旱季不含水，雨季局部含季节性孔隙水，富水性弱，对矿床充水影响不大。矿区范围内未见泉水、地下水出露。

（2）碳酸盐岩岩溶裂隙水类含水

主要为泥盆系中统东岗岭组（D2d）灰岩，矿体所在层位为东岗岭组，岩性为微晶灰岩，表层岩溶现象较发育，地表偶见有溶沟、溶槽、溶隙裂隙等。岩芯偶见溶蚀裂隙、晶洞等。矿层地表基岩张性节理、裂隙较发育，岩芯呈短柱状、长柱状、部分呈破碎状，可见不规则网脉状裂隙，裂隙中大多被方解石薄膜及砂质充填物充填，未见明显地下水活动痕迹，偶见有溶蚀现象。储量调查钻孔揭露该部位岩层时冲洗液消耗量较大，钻孔全孔漏水。钻探工程揭露最低标高1582.68m仍未见地下水位，因此核实区范围内地下水位埋深在储量调查钻孔控制地下水位深度以下。储量报告矿体的最低估算标高为1607m，资源量估算范围内无岩溶含水层地下水活动的迹象，矿体分布于垂直入渗带范围内，透水但不含水。

2、地下水补给、径流、排泄条件

矿区属地下水的补给一径流区，矿区为斜坡地形，有利于地表水排泄，矿区水系不发育，无地表水体分布。矿区地下水位埋藏较深，矿体处于地下水位之上，大气降水是地下水的主要补给源，通过地下径流由北西向南东较低处排泄。

矿山采用山坡露天开采，矿区最低开采标高高于矿区最低侵蚀基准面标高，矿坑充水主要为雨季大气降水，由于矿区地势相对较高，大气降雨形成的地表水随地形流出区外，地形有利于大气降水的自然排泄。

3、矿床充水因素

矿区开采方式采用斜坡状分台式露天剥采，矿坑无集水条件，地形地貌利于地表水、大气降水的自然排泄，开采过程中需保持台阶逐级向下开采，避免出现凹陷开采；若提前开采深部矿石，导致出现凹陷开采，形成四周高而中间低，使大气降水汇集，无法排出，在矿区中部形成水潭。保证台阶逐级向下开采，使大气降水沿后期开采台阶中排水沟向矿区北东侧进行重力排泄。

矿床位于山地斜坡上，矿山开采方式为露天开采，地形有利于地表水、地下水自然排泄，区内矿体均高于当地最低侵蚀基准面标高。估算的一般矿坑涌水量分别为：雨季一般343.14m3/d，日最大矿坑涌水量643.39m3/d，对采场生产影响不大。

#### 2.3.2.3水文地质概况小结

矿区内资源量估算最低开采标高为1607m，位于当地最低侵蚀基准面以上。矿区所处位置较高，矿层属区域岩溶含水系统水文地质单元的补给、迳流区，地下水埋藏较深，地表无泉点出露。依据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021）划分标准，矿床水文地质条件属以岩溶裂隙含水层为主、大气降水为唯一充水水源的简单类型，无矿坑涌水。

### 2.3.3工程地质概况

#### 2.3.3.1矿区工程地质特征

1、工程地质岩组

根据岩石、土体的物质成分、岩性特征、岩石结构类型及岩石强度等因素，将矿区内岩土体分为：松散软弱岩组（I）、可溶盐岩类较坚硬岩组（Ⅱ）二个工程地质岩组，其工程地质特征分述如下：

（1）松散软弱岩组（I）：

为第四系（Qedl）岩性为含碎石粘土，红棕色、褐色，表层含较多的腐植质，主要集中在矿区外东部地形起伏不大、地势低凹地段，矿区内灌木、杂草茂盛，在山麓斜坡地带的石芽中则常被粘土、充填，控制的最大厚度1.5m。粘土稍湿，硬塑。风干后坚硬，干强度高，切面有光泽。该层作为剥离物在开采过程中将被剥除，对矿坑边坡无影响。

（2）可溶盐岩类较坚硬岩组（Ⅱ）：

为泥盆系中统东岗岭组（D2d）：岩性为深灰色、灰色中厚层状灰岩，为含矿层位，同时也构成了矿体及边坡岩体。从工程地质角度分析，其岩性及物理、力学性质相近，层间无其他岩类夹层，矿体及围岩可视为同一工程地质岩组。其岩石饱和状态下单轴抗压强度33.6-51.8MPa，平均单轴抗压强度42.3MPa，属于较坚硬岩石，干燥状态抗压强度平均值为42.3MPa，属不软化岩石。岩石平均含水率0.075%，平均重力密度26.9kN/m3。对比以往资料认为该岩石力学强度高，抗拉强度为抗压强度的1/12，内摩擦角39°，矿石体重为2.52t/m3，莫氏硬度1.5-4，该层岩溶裂隙发育，溶洞弱发育，未见溶孔、溶穴发育。为岩溶裂隙含水层，溶隙有褐红色铁泥质浸染，隙宽0.2-0.5mm，该段岩溶率约1%。富水性中等一强。岩体总体较完整，RQD值在71%～95%之间，岩体强度高、稳定性好，属较坚硬岩组。节理裂隙发育，裂隙5-10条/m，闭合——微张，以方解石脉充填为主，局部无充填，裂隙宽0.1-2mm，方解石脉宽0.2-2cm不等，线裂隙率2.7%～3.1%。

2、构造工程地质特征

矿层地表基岩张性节理、裂隙较发育，岩芯呈短柱状、长柱状、部分呈破碎状，可见不规则网脉状裂隙，裂隙中大多被方解石薄膜及砂质充填物充填，未见明显地下水活动痕迹，偶见有溶蚀现象。查阅《云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告》（2023年11月30日），钻孔揭露厚度54.36m-55.16m。岩体弱风化，节理裂隙不发育，钻孔ZK0201的RQD值为87.36%，ZK0301的RQD值为88.66%，岩石稳定性较好。不易发生边坡坍塌和滑坡等不良工程地质现象。

#### 2.3.3.2不良地质作用

1、岩体风化

矿区内全部为灰岩矿体，仅表层局部风化不能利用，厚0-1.5m。

2、岩溶（隐伏）

据现场调查地表未发现溶洞及岩溶地面塌陷，因而，产生岩溶地面塌陷地质灾害的可能性小，危险性小。

#### 2.3.3.3采坑边坡稳定性

矿体产于泥盆系中统东岗岭组（D2d）地层中：岩性为浅灰一灰黑色厚层状灰岩偶见方解石条带状灰岩，矿体形态简单，呈单斜中厚层状产出，产状清楚，矿体产状：岩层倾向340°～0°，倾角10°～25°，平均产状350°∠15°。

矿体规模为小型，地表出露长大于350m，宽约200m，厚度大于100m，产出稳定，无夹石，没有构造对矿体进行破坏，岩溶裂隙较为发育。矿体部分表面由第四系覆盖，覆盖层主要为植被腐土、砂砾、黏土组成，覆盖层较薄对矿体的开采生产影响较小，剥离量较少。矿区内灰岩表层弱风会形成裂隙、溶蚀，但风化层较薄对矿体的开采无影响，全风化后的灰岩会形成土黄色、红褐色土壤，部分土壤会随雨水冲刷携带到低凹地带，剩余部分存留于矿体之上形成第四系。开采过程中及开采后稳定性较差，易出现小型滑坡、坍塌等不良工程地质现象。

#### 2.3.3.4工程地质概况小结

矿层呈单斜层状产状，岩性呈较为单一，以中厚层状灰岩为主，层间节理发育以，岩溶弱发育，矿床适宜山坡露天开采，其最终边坡稳定性受岩体结构、强度，以及节理裂隙的影响，矿区工程地质勘查类型属以弱岩溶化可溶盐半坚硬灰岩岩组为主的中等类型。

### 2.3.4环境地质概况

矿区位于云南省东南部，地处北回归线以北。地貌类型主要为矿区地貌单元位于滇东南岩溶山原亚区，局部为岩溶峰丛谷地貌。总体地势西高东低，由东西向的山脉和沟谷相间构成，山脉走向趋于东西向；矿区周围有主要河流石笋河，季节性溪流明显发育。气候终年气候温和，潮湿多雨，冬无严寒，夏无酷暑，春暖干旱，秋凉湿润干湿季节分明，全年气候温和，年温差小，日温差大，霜期短，降水较集中，光照充足，季节性植被发育茂密；矿区已大面积开挖，采场附近基本无植被，而矿区处采场以外植被以灌木丛及杂草为主，局部森林较好，为人工林，树种以松树为主，地形坡度陡，有潜在的小型滑坡、泥石流等自然灾害和环境污染源，生态环境较差。

矿区行政区划隶属广南县珠街镇新发寨村委会管辖；矿区无村庄及重要工程设施分布；矿区及附近无自然保护区、名胜古迹；矿区距离附近村庄新发寨最短距离约770m。

#### 2.3.4.1矿区环境地质现状

- 1、地震及区域地壳稳定性

- 矿区内新构造运动和外地质作用表现强烈，新构造运动主要表现在断续的升降及瞬时颤动的地震活动，外地质作用主要表现为强烈的河流侵蚀、溶蚀作用。区内属文山少震的地区，有感地震经常发生。据资料记载，历史上广南县境内曾发生过4.0级以上地震2次，分别是1966年8月10日广南县月亮坝发生4.1级地震和1992年1月15日广南阿科发生4.2级地震。其中广南县附近造成灾害的地震有3次，最大的一次为1982年10月27日富宁县洞波乡-者桑乡一带发生的5.9级地震，造成死2人，伤8人，多处房屋倒塌。此外2007年9月7日富宁县田蓬镇郎恒乡发生的4.2级地震影响也较大，震源深度10km，造成多间民房破坏，周边乡镇均受影响。但地震距矿区最近的震中直线距离相对较远，距离大于100km。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版，广南县珠街镇本区地震动反映谱特征周期为0.40s，地震动峰值加速度值为0.05g，地震基本烈度为6度。

- 2、地质灾害及不良地质现象

- 矿区内除发现采场局部地段边坡上存在小规模危岩体外，未发现崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等现状地质灾害分布；存在的不良地质作用主要为：岩石风化壳厚度小（＜2m），分布面积小，但岩土体结构松散，岩土体自稳能力较差，对矿业活动不利影响较大；渣土场、堆浸场堆放不规范，极易产生忘废石堆滑坡灾害，危险性、危害性中等；不良地质现状危险性总体为中等；矿区内无村庄分布，矿业活动现状对其影响有限。矿山多年的采矿活动已在采区形成了1个主采区及辅助设施场地，露天采场的开挖对区内土地利用格局发生了根本性改变，矿区自然景观的连续性被破坏。

#### 2.3.4.2矿区地质环境预测分析

1、水文地质问题引起环境地质预测

（1）矿山开采方式为顺山坡台阶式露天开采，局部可能揭露地下水含水层，局部可能破坏含（隔）水层结构，引起局部地下水的补、径、排和水质、水量发生改变。

（2）生产、生活污水随意排放，污染地表水，下渗污染地下水，使地表水、地下水水质发生变化。

2、工程地质问题引起环境地质预测

（1）矿山山坡台阶式露天开采，对原生地形地貌景观造成破坏；采坑边坡局部诱发坍塌、滑坡地质灾害，影响矿山正常生产和对自然环境造成破坏。

（2）废石渣土的随意堆放，破坏地表植被，加剧水土流失，最终形成潜在泥石流危害的可能性大。

#### 2.3.4.3环境地质概况小结

矿区地处中一浅源地震区，区域地壳处于次不稳定区。区内出露碳酸盐岩，地表发育溶隙、溶沟及石芽，调查区间未发现岩溶塌陷等不良地质现象。人类工程活动主要为附近居民的农牧业生产活动及乡村道路运输。此外无其它重大工程活动和重要设施，破坏地质环境的人类工程活动较强烈，对矿区地质环境影响中等。

### 2.3.5矿床地质概况

#### 2.3.5.1矿床特征

矿体产于泥盆系中统东岗岭组（D2d）地层中：岩性为浅灰一灰黑色厚层状石灰岩，偶见方解石条带状灰岩，矿体形态简单，呈单斜中厚层状产出，产状清楚，矿体产状：岩层倾向340°～0°，倾角10°～25°，平均产状350°∠15°。

矿区范围内共圈定矿体一个，矿体规模为小型，地表出露长大于350m，宽约200m，厚度大于100m，产出稳定，无夹石，没有构造对矿体进行破坏，岩溶裂隙较为发育。矿体部分表面由第四系覆盖，覆盖层主要为植被腐土、砂砾、黏土组成，覆盖层较薄对矿体的开采生产影响较小，剥离量较少。矿区内灰岩表层弱风会形成裂隙、溶蚀，但风化层较薄对矿体的开采无影响，全风化后的灰岩会形成土黄色、红褐色土壤，部分土壤会随雨水冲刷携带到低凹地带，剩余部分存留于矿体之上形成第四系。

#### 2.3.5.2矿石矿物成分及其结构构造

1、矿石矿物组成：矿石矿物成分以为白云石为主，次为方解石，为隐晶-细晶微粒，其次为少量隐晶-微晶粒状白云岩和泥质。

2、矿石结构构造：矿石为浅灰-灰黑色厚层状灰岩，细-微晶结构结构，中-厚层状构造，矿石质量较稳定。

3、矿石化学成分：本次工作未进行岩石化学分析试验，引用同类型矿山矿石主要化学成分为CaO 54.61%，MgO 0.71%，SiO2 0.17%，Al2O3 0.022%，Na2O 0.082%，烧失量 43.50%、TiO20.002%，P2O5 0.014%，SO3 0.016%，Cl 0.007%，Fe2O3 0.022%，K2O 0.005%，总体来看化学成分稳定，CaO均大于47%，MgO含量小于3%，硫酸盐及硫化物含量均小于0.5%，其它有害组分含量较低。

4、矿石物理力学性质：矿石体重2.52t/m3，单轴饱和抗压强度42.3MPa，硫酸盐及硫化物含量SO3 0.016%～0.05%，综合评价为质量较好的建筑石料。

#### 2.3.5.3矿体围岩及夹石

矿体为泥盆系中统东岗岭组（D2d）组成，矿体浅灰一灰黑色厚层状灰岩，局部为泥质灰岩，夹生物碎屑灰岩。局部矿体顶板有厚0～1.5m残坡积粘土、岩石碎块及表层腐植土外，部分为直接出露地表的灰岩矿体。根据现有探矿工程控制看，矿体中暂时未见夹石。

#### 2.3.5.4共（伴）生矿产

矿区灰岩矿主要为浅海相沉积的泥盆系中统东岗岭组（D2d）地层，岩性为浅灰一灰黑色厚层状灰岩。从多元素分析、矿床成因、成矿特点、区域地质资料均说明此类矿床具有质纯，主要有用元素为CaO，其它伴生有益元素含量尚达不到综合回收利用价值。

#### 2.3.5.5风化和岩溶发育特征

矿区内全部为灰岩矿体，仅表层局部风化不能利用，岩石风化壳厚度小（＜2m），需剥离。

矿区内灰岩表层弱风会形成裂隙、溶蚀，但风化层较薄对矿体的开采无影响，全风化后的灰岩会形成土黄色、红褐色土壤，部分土壤会随雨水冲刷携带到低凹地带，剩余部分存留于矿体之上形成第四系。

#### 2.3.5.6矿石加工技术性能

矿区灰岩矿能产出高质量的普通建筑石料。矿石的开采、加工较为简单，生产成本较低，且矿石不含有害元素、有害气体等，能直接开采利用。矿山计划开采的矿种为灰岩矿，生产、开采过程中将对资源进行综合利用。该灰岩矿拟采用台阶式露天开采，采用中深孔凿岩爆破，挖掘机铲装，汽车—公路开拓运输的方法。开采出的灰岩矿，经粉碎、筛选，最终产品为多种普通建筑用石料类灰岩砂石料。

### 2.3.6矿床开采技术条件

根据矿区矿床地质、水文地质、工程地质、环境地质条件，矿区水文地质、工程地质条件及地质环境质量，水文地质勘查类型属以弱溶化灰岩岩溶含水层为主、大气降雨为唯一充水来源的简单类型；工程地质勘查类型属以弱岩溶化可溶盐半坚硬灰岩岩组为主的中等类型；环境地质条件属中等类型；确定矿山开采技术条件属以工程地质和环境地质复合问题为主的中等类型。

## 2.4工程建设方案概况

### 2.4.1矿山开采现状

#### 2.4.1.1矿山历史和开采现状

- 1、矿山发展历史

- 2009年前，该区为一个无序民采点，没有任何开采设计，开采方法是露天乱挖乱采，采空区主要分布于原采矿权的北西侧，采出矿量也没有记录。

2009年，广南县珠街麦地大山石厂首次依法取得采矿许可证。经历三次延续。截止2023年11月30日，原采矿权内开采消耗石灰石矿21.1万m3（计53.1万t），剩余保有灰岩矿0.8万m3（计2.0万t）。

2024年12月20日，在广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿矿区新的采矿权矿区范围内，累计查明探明资源量27.2万m3（计68.6万t），控制资源量61.4万m3（计154.7万t），推断资源量25.4万m3（计64.1万t）。保有矿石量为218.8万t，设计可采资源量186.6万t。

- 2、矿山开采现状

- 矿山开采现状，见下图2.4-1：

图2.4-1 矿山开采现状

矿区西北部形成三个不规则平台，标高自上而下分别为：1720～1705m台阶，台阶高15m，安全平台宽5～6m；1705～1689m台阶，台阶高16m，安全平台宽2.5～4m；底部平台1689～1645m，台阶高44m。

经现场勘查，形成的台阶较稳定，矿区范围内目前未发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾。

在矿区西部及南部1645m标高形成了面积0.0077km2的采坑。

#### 2.4.1.2矿山现有设施及利旧工程

1、采空区现状

根据《云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告（2023年）》（评审意见书，云金涌道矿评储字〔2024〕4号），覆盖了原采矿权区域，扩大矿权范围，矿区面积增加了0.0199km²，标高由原采区1709 m~1644m变更为1724m~1607m，开采高程区间也有增加。原采空区现状见6.2附件附图。

（1）结合矿山现场调查情况，矿山采用台阶式开采方式，自上而下开采。在矿体上盘固定坑线连接平台处开沟，形成新的开采工作面，横向推进，侧向装车，单台阶作业，逐台阶从上至下开采。

（2）矿区内采剥面。北部开采边坡，高度最大约75m，角度约70°，矿区西部开采为平台，与现有矿坑底部相平。

（3）本项目之前，矿山存在越界开采现象，主要分布于矿山北部和南部，北部开采边坡长约150m-160m，高度约18m-36m，边坡角度约62°～70°，为不规则半环形；南部越界开采主要为生产区和堆废料区的场平施工造成的。

（4）采矿权矿区石灰岩矿大部分直接裸露地表，未来采矿剥离量较少；矿山开采深度1724m-1607m。矿山开采的矿石经松动爆破后即可采用挖掘或装载机铲装运送至破碎车间。

（5）露天开采境界按经济合理剥采比来确定，本次设计开采的石灰岩矿体为裸露地表的层状矿体。剥离废石主要来源于矿体上部零星分布的粘土，其剥离量小，不需进行经济合理剥采比的计算。

2、破碎生产线现状

破碎生产线采用三级联合式破碎工艺，集机机械破碎、筛分、精选、排次、排废为一体，机械化程度较高，可现场加工为细砂、石粉、公分石等，供矿山周边的广南县建筑工地及水泥生产厂家使用。

3、工业场地布置

设计圈定的爆破警戒范围见“附图05——总平面布置图”。矿山总体布置主要由露天采场、运输道路、主要工业场地、办公生活区等部分组成。

- 露天采场、运输道路

- 根据矿体的赋存条件和矿山的地形地质条件，露天采场采用场内公路汽车运输，露天采场和运输道路具体采场位置见“附图05——总平面布置图”。

（2）主要工业场地

距离矿权矿区最近的为东南方向矿山破碎站及配变电设施。

①配电室：矿区南东面56m位置，变压器距配电室南东35m。

②破碎系统：破碎站位于东南52m位置。

- 3、办公生活区：

- 位于矿区东南侧1650m标高，占地面积2002m2，距矿权东南185m位置为原矿山办公区，303m位置为原矿山生活区，不作变化。

本工程与原有采场圈定的矿界平面范围和开采标高一致。

本工程利旧工程有运输道路，利旧设备有挖掘机、自卸式矿车、潜孔钻机、移动式空气压缩机、变压器、凿岩机、破碎系统及办公生活设施等。

### 2.4.2建设规模及工作制度

#### 2.4.2.1保有资源量

设计开采标高为1720～1607m，设计开采范围内保有控制资源量61.4万m3（计154.7万t），推断资源量25.4万m3（计64.1万t）。

#### 2.4.2.2设计可利用资源量核算

1、设计利用资源储量

设计利用资源储量=保有资源储量×可信度系数+推断资源量×可信度系数，在此保有资源量的可信度系数取1.0，推断资源量的可信度系数取0.8。

设计利用资源储量=〔61.4万m3×1+25.4万m3〕×0.8=81.72万m3

设计利用资源储量计重量为205.91万t

2、设计可采资源储量

设计可采资源量=（设计利用资源储量-设计损失量）×采矿回收率。本次设计损失资源量：边坡压覆矿量21.2万m3，考虑矿区矿石赋存条件等因素，设计矿山的采矿回收率为95%。

设计可采资源量=〔81.72万m3-21.2万m3〕×0.95=57.49万m3

设计可采资源量计重量为144.88万t

3、采出矿石量

采出矿石量=可采资源储量÷（1-采矿贫化率）。考虑矿区矿石赋存条件等因素，设计矿山的采矿贫化率为0。

设计采出矿石量为：57.49万m3

设计采出矿石量计重量为144.88万t。

#### 2.4.2.3矿山生产规模

根据《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办发〔2024〕44号）等相关法律、法规、文件要求及矿体赋存特征，广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿采矿改、扩建建设工程，生产规模从30万t/a提升至50万t/a。

#### 2.4.2.4服务年限

根据本工程初步设计，矿山生产服务年限为2.85年（不含矿山基建期）。

#### 2.4.2.5工作制度

矿山采用轮休工作制，矿山年工作天数为300天，每天工作一班，每天工作8小时，穿孔、采装、运输、爆破和维修工作均在白班进行，不进行夜间作业。

### 2.4.3总图运输

矿山总体布置主要由露天采场、运输道路、主要工业场地、办公生活区等部分组成。

1、露天采场及运输道路

根据矿体的赋存条件和矿山的地形地质条件，露天采场采用场内运输公路+汽车运输，具体采场位置见附图05“总平面布置图”。

2、主要工业场地

破碎车间、配电房布置于工业场地东南侧。

3、办公生活区

矿山办公生活区位于矿区主要工业场地东南侧，原位置不作变化。

### 2.4.4开采范围

#### 2.4.4.1开采对象

开采对象为广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿。

#### 2.4.4.2开采范围

广南县珠街镇麦地大山灰岩矿地理极值坐标（2000国家大地坐标系）：东经104°55′5.608″-104°55′12.438″，北纬23°40′58.456″-23°41′7.827″，采矿许可证核准开采范围：由10个拐点圈定，矿区面积0.0266km2，拟设开采标高为1724m-1607m，采矿权面积0.0266km2。矿区范围拐点坐标见表2.4-1。

| 采矿权范围坐标表 | 拐点编号 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |
|  | 1 | 2620459.050 | 35491831.640 |
|  | 2 | 2620291.600 | 35491847.520 |
|  | 3 | 2620279.920 | 35491808.560 |
|  | 4 | 2620209.800 | 35491769.320 |
|  | 5 | 2620170.800 | 35491723.320 |
|  | 6 | 2620255.790 | 35491654.000 |
|  | 7 | 2620301.910 | 35491668.420 |
|  | 8 | 2620360.110 | 35491766.060 |
|  | 9 | 2620386.990 | 35491777.690 |
|  | 10 | 2620425.270 | 35491766.130 |
|  | 矿区面积 | 0.0266km2 |  |
|  | 矿区高程 | 1724m一1607m |  |

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）规定，露天岩土爆破个别飞散物深孔爆破最小安全允许距离为200m。为确保爆破安全，矿山必须设立爆破警戒线，警戒线距离设计露天采场边缘为200m。

《公路安全保护条例》第十七条规定：“禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100m，乡道的公路用地外缘起向外50m”。矿区至珠西公路约有1.1km左右的进矿山内部道路，不属于《公路安全保护条例》规定范围，公路不受影响。在开采过程中，开采至矿区南西侧时，需要爆破开采作业时在进矿山内部道路两端设立警戒岗哨，进行交通管制。

#### 2.4.4.3开采顺序

开采顺序自上而下分台阶开采，台阶高度15m，安全平台宽5m，清扫平台宽8m。开采顺序应该根据矿区地形地貌条件、开采技术条件、矿体的赋存特征、经济等特点。本次设计总体矿体开采顺序为：分台阶由上而下开采顺序，台阶开采顺序：设计在1720～1705m进行采矿，首采工作台阶高度为15m，工作台阶坡面角90°，靠帮台阶坡面角60°。采剥完成1705m平台后，再向下采剥完成1690m平台、1675m平台、1660m平台和形成1645m基建平台。

### 2.4.5开拓运输

#### 2.4.5.1开拓运输方案

依据矿区地质地形条件及初步设计，本矿山选择公路开拓+汽车运输方案。矿山采用液压挖掘机作为主铲设备，负责剥离表土、挖掘沟道、矿岩铲运、清理工作面等；采用轮式装载机负责铲装矿岩、集拢爆散矿岩、平整作业场地、短距离自铲自运、采场路面养护等；采用自卸汽车负责将矿岩从露天采场或矿石堆场运至工业场地。依据矿区地质地形条件，本次设计选择公路开拓+汽车运输方案。开拓运输公路布置详见“附图06——开拓运输系统图”。

#### 2.4.5.2运输设备

1、运输设备选型

为保障矿山运输工作的安全有序的进行，本设计利旧矿山已有北奔重卡2529矿用自卸汽车。

| 名称 | 单位 | 参数 | 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 北奔重卡2529矿用自卸汽车 | 爬坡能力 | % | 40 |
| 整车整备质量 | t | 9.7 | 发动机 |  | 潍柴国三WP10.290 |
| 额定载重 | t | 25 | 发动机功率 | kW | 199 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 7799×2500×3222 | 车厢容积 | m3 | 14.81 |

- 运输设备数量

- 经计算，2台25t自卸载重汽车（另外备用1台）可满足生产规模要求。

#### 2.4.5.3运输道路

1、原有路道路现状及利旧道路情况

矿区内有简易道路往西南方向通至新发寨公路，原有进场道路大部分路段宽度不足5m，运输设备通行较困难。为保证安全行驶，应对此路段进行整修改造、拓宽等，使其满足运输设备通行所需。

2、新建运输道路

新建运输公路按露天矿山三级道路标准设计，泥结碎石路面，单车道，路基宽6.0m，路面宽4.0m，道路最大纵坡9%，平均纵坡不大于8%，最小转弯半径15m，公路内侧修筑排水沟，有条件的地方设置错车道，错车道宽9.5m。

新建矿山开拓运输道路：

- 破碎站至1660m平台运输道路。从破碎站（1649m）沿矿区南部进场道路进入矿区中部修建至1660m平台，道路长146m，宽6m，平均坡度≦6.8%，最大坡度9%；

- 1660m标高以上挖掘机道路。挖机道路从1660m标高修建至1705m平台，道路长180m，宽4m，平均坡度≦25%，最大坡度28%；

- 破碎站至1645m平台运输道路。从破碎站（1649m）沿矿区南部进场道路进入矿区中部修建至1645m平台，道路长104m，宽6m，平均坡度≦4.8%，最大坡度9%；

- 破碎站至1615m平台东北部运输道路。从破碎站（1649m）沿矿区东南部修建至东北部1615m平台，道路长404m，宽6m，平均坡度≦8.4%，最大坡度9%，最小转弯半径15m；

- 破碎站至1615m平台中部运输道路。从破碎站（1649m）沿矿区东南部修建至中部1615m平台，道路长436m，宽6m，平均坡度≦7.8%，最大坡度9%，最小转弯半径15m；

- 道路外侧设置车档设施，内侧设置排水沟。

- 工程量860m3，计0.22万t。

3、道路边坡的加固和防护措施

利旧公路，按照设计的公路进行修建，公路边坡高度过高时则进行削降坡处理，在公路内侧修建排水沟，排水沟断面尺寸为（0.5m+0.4m）×0.3m；

#### 2.4.5.4运输道路安全设施

1、运输道路安全设施

（1）道路外侧挡车墙和内侧排水沟

- 公路外侧采用断面尺寸为（1m+1.5m）×1m梯形土质挡墙，内侧设置水沟，排水沟断面尺寸为（0.5m+0.4m）×0.3m。

（2）错车道、缓坡段、避险车道

矿山由于运输距离短，坡度较缓，不设置错车道、缓坡道和避险车道。

（3）矿、岩卸载点挡车设施

挡车设施主要设置于矿、岩卸载点，主要设置于明溜槽入口、破碎站装卸点平台，车辆卸载处高于堆料平台，则在卸载处利用废旧钢材焊接设置车档，或采用土堆设置车档，设计矿岩运输设备主要为红岩金刚矿用自卸汽车，车轮直径为1400mm，按照规定车档的高度不小于轮胎直径的1/2，车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4，所以车档高≧0.7m，车档顶宽为0.4m，底宽为1.05m。

### 2.4.6采矿工艺

#### 2.4.6.1开采方式及开采范围

1、开采方式

设计采用露天开采。

2、开采范围

矿山提供的《云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告》及最新实测资料和采矿许可证范围设计矿山开采范围。

云南省广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿拟设矿区范围由10个拐点圈定，矿区面积0.0266km2，设计开采标高为1724m～1607m，开采深度117m，设计采出矿石量为57.49万m3，计算重量为144.88万t，开采范围详见“附图05——总平面布置图”。

3、开采境界圈定原则

- （1）开采境界应保证已探明的资源量得到充分的利用。

- （2）平均剥采比不宜超过项目经济合理剥采比。

- （3）圈定的矿产储量应满足矿山服务年限的要求。

- （4）开采范围与国家铁路、公路、工程、居民区及主要建筑物直接的距离，应符合现行国家标准《爆破安全规程》（GB 6722-2014）的有关规定。

- （5）采矿场必须具有安全稳定的最终边坡。

- （6）开采境界应能保证矿床得到综合开发利用。

- （7）采用分期开采的矿山，宜保证第一期位于勘探程度高、开采条件好、矿石品质好、剥采比及基建工程量小的采区，并应做到实处过渡期不出现剥离高峰。

4、圈定方法

为了确保露天开采境界的上口在矿区范围内，同时尽可能多的回收矿产资源及达到安全生产的要求，设计采用自上而下，按确定的采场构成要素，采用平面图与剖面图相结合的方法圈定露天开采境界，圈定境界时充分考虑地表的约束条件。

5、经济合理剥采比的确定

矿山的废弃物主要为地表浮土及开采过程中剥离的围岩，根据勘查报告计算开采范围内浮土及废石量约0.96万t。

生产剥采比指露天境界内，剥离总量与矿石总量之比值。反映露天矿的总体经济效果，在设计中常作为参照指标，用来衡量设计的质量。

经计算，平均剥采比为0.01t/t。

6、开采深度的确定

采矿许可证允许开采范围由由10个拐点圈定，矿区面积0.0266km2，设计开采标高为1720m～1607m，开采深度113m，设计采出矿石量为57.49万m3，计算重量为144.88万t。

7、露天境界圈定结果（见表2.4-3）

表2.4-3 矿山露天开采境界圈定结果表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场最高台阶标高 |  | m | 1705 |  |
|  | 采场最低台阶标高 |  | m | 1607 |  |
| 2 | 露天采场最大采深 |  | m | 117 |  |
| 3 | 设计采出矿石量 | 石灰岩 | 万t | 144.88 |  |
| 4 | 石灰岩矿 | 损失率 | % | 5 |  |
|  |  | 贫化率 | % | 0 |  |
| 5 | 剥离表土量 |  | 万m3 | 0.64 |  |
| 6 | 设计采剥总量 |  | 万m3 | 145.84 |  |
| 7 | 平均剥采比 |  | t/t | 0.01 |  |
| 8 | 最终边坡角 |  | ° | 49° |  |

8、开采境界的确定

（1）采场开采边坡参数选择

采场边坡参数的确定必须即时开展边坡稳定性研究工作，以合理确定露天采场的边坡参数值。在边坡研究工作尚未展开的情况下，本次设计仅根据开采地段矿岩的物理力学性质及矿岩的结构、构造，结合矿山矿区内露天采空区开采边坡稳定性等现状及参照同类矿山的实际经验，按类比法选取，设计确定的最终边坡参数如下：

①台阶高度

矿山主要采掘设备CAT336液压履带式挖掘机，最大挖掘高度为10.34m，根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.1.1条露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合坚硬稳固的矿岩采掘作业采用机械铲装爆破方式时，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍的规定，露天开采台阶高度主要依据矿岩性质、采掘作业方式和采掘设备来确定。矿山开采是矿石为石灰岩，岩石硬度系数为8~14，矿岩性质为坚硬稳固的矿岩，因此采掘作业方式设计为爆破后机械铲装，台阶高度满足不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍的要求，台阶高度最大可达15.51m，在结合矿山实际生产，本设计工作台阶高度确定为15m，现有设备满足要求。

②台阶坡面角

台阶坡面角主要与矿岩力学性质有关，本矿矿岩以灰岩为主，坚硬稳固，矿山开采是矿石为灰岩，岩石硬度系数为8～14。根据矿山多年生产经验，通过工程类比法再结合《采矿设计手册》及《金属非金属矿山安全规程》的要求，确定工作台阶坡面角为90°，参照《采矿设计手册》台阶坡面角选取参考值（见表2.4-4），靠帮台阶坡面角为60°。

表2.4-4  《采矿设计手册》中台阶坡面角选取参考值

| 岩石硬度f | 15～20 | 8～14 | 3～7 | 1～2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台阶坡面角 | 75°～85° | 70°～75° | 60°～65° | 45°～60° |

③最终帮坡角

最终帮坡角：依据设计手册推荐的资料选择（见表2.4-5）：

表2.4-5  最终帮坡角选择参考值

| 岩石硬度系数f | 采场深度（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90m以内 | 180m以内 | 240m以内 | 300m以内 |
| 15-20 | 60-63 | 57-65 | 53-60 | 48-54 |
| 8-14 | 50-60 | 48-57 | 45-53 | 42-48 |
| 3-7 | 40-50 | 41-48 | 39-45 | 36-43 |

矿山设计开采深度为113，岩石硬度系数8～14，根据上表选取最终帮坡角在48-57°之间。综合考虑，设计最终帮坡角选取49°。

④最小工作线长度

工作线长度因选用不同的采矿设备和不同的采矿工艺而又所不同。考虑到本次设计使用的汽车、挖掘机及装载机等设备需要掉头、装车等，最小工作线长度选取40m，工作平台宽度取27.12m。

- （2）开采境界参数（表2.4-6）

表2.4-6  设计开采境界要素表

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场顶部标高 | m | 1720 |
| 2 | 露天采场底部标高 | m | 1607 |
| 3 | 露天采场顶部台阶标高 | m | 1705 |
| 4 | 露天采场终了最大开采高度 | m | 113 |
| 5 | 境界内保有资源量 | 万m3 | 81.72 |
| 6 | 类别 |  | 122b类 |
| 7 | 资源利用系数 |  | 1.0 |
| 8 | 开采境界内采出矿总量 | 万m3 | 57.49 |
| 9 | 采矿回收率 | % | 95 |
| 10 | 最终帮坡角 | ° | 49 |
| 11 | 工作台阶坡面角 | ° | 90 |
| 12 | 靠帮台阶坡面角 | ° | 60 |
| 13 | 工作台阶高度 | m | 15 |
| 14 | 安全平台宽度 | m | 5 |
| 15 | 清扫平台宽度 | m | 8 |
| 16 | 剥采比 | t/t | 0.01 |

9、设计圈定矿量

对于原料矿山，设计圈定的可采矿理应全部采出，但考虑到在生产中的开采损失一般为1%～4%，运输损失一般为0.5%～3%。而这些损失的一部分还可以在矿山后续开采时间收利用。设计考虑矿体采矿方法的损失率2%，本次设计无贫化。设计采出矿石量57.49万m3，计算重量为144.88万t。开采矿山剥采比为0.01（t/t），则矿山的总剥采量具体见表2.4-7。

表2.4-7  开采境界设计采出各台阶矿岩量及剥离表

| 序号 | 台阶标高（m） | 采出矿石量 |  |  | 剥采比 |  | 剥离量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （万t） | （万m3） | （t/t） |  | （万t） |  | （万m3） |
| 1 | 1720～1705 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |
| 2 | 1705～1690 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.02 |
| 3 | 1690～1675 | 0.28 | 0.11 | 0.01 |  | 0.06 |  | 0.04 |
| 4 | 1675～1660 | 9.65 | 3.83 | 0.01 |  | 0.18 |  | 0.12 |
| 5 | 1660～1645 | 60.05 | 23.83 | 0.01 |  | 0.27 |  | 0.18 |
| 6 | 1645～1630 | 54.56 | 21.65 | 0.01 |  | 0.23 |  | 0.15 |
| 7 | 1630～1615 | 16.53 | 6.56 | 0.01 |  | 0.12 |  | 0.08 |
| 8 | 1615～1607 | 3.66 | 1.45 | 0.01 |  | 0.06 |  | 0.04 |
| 9 | 合计 | 144.88 | 57.49 | 0.01 |  | 0.96 |  | 0.64 |

注：（1）矿山规模：50万t/a；（2）矿石体重：2.52t/m³。

#### 2.4.6.2采剥方法

矿区矿体赋存于赋存于泥盆系中统东岗岭组（D2d）灰岩组成中，矿体呈中厚层状产出。矿体沿倾向、走向厚度变化不大，属厚度稳定的矿层。矿体地表出露较好，局部有少量第四系残坡积粘土分布。矿石饱和单轴抗压强度平均42.3MPa，为较坚硬岩。

根据矿山开采技术条件，初步设计确定矿山的采矿工艺为穿孔＋爆破＋铲装＋汽车运输，缓帮剥离、缓帮采矿。

#### 2.4.6.3采剥工艺及参数

1、采剥方法的确定原则

（1）适应矿床的赋存条件，生产安全可靠。

（2）回采工艺简单可靠，容易掌握。

（3）基建工程量少，施工方便。

（4）适合矿山开拓运输系统方案。

（5）回收率高，矿石贫化率低。

- 2、采剥方法

（1）开段沟位置：矿山采用场外开拓公路运输，沿地表山坡地形线开掘新水平单壁沟，掘进一定长度之后，在沟的一侧布置工作面进行采剥扩帮。

（2）工作面布置及推进方向：垂直矿体走向布置工作面，总体由东北向西南推进。

（3）首采段确定：设计在1720～1705m进行采矿，首采工作台阶高度为15m，工作台阶坡面角90°，靠帮台阶坡面角60°。

（4）采剥方法：根据矿区地形地貌特征、矿体赋存特点以及选定的开拓运输方式，开采顺序由上往下分台阶开采，采矿工作台阶高度为15m，开采边坡坡面角不大于60°，新水平准备时，沿地形线开掘单壁沟，扩帮后在进行推进。采用中深孔凿岩技术，控制松动爆破的爆破工艺进行开采。

矿山由于前期开采剥离，现开采范围无覆盖层，直接出露于地表，无需剥离。

（5）露天开采采场台阶参数选择如下:

生产台阶高度：15m；

靠帮台阶坡面角：60°；

工作台阶坡面角：90°；

最终帮坡角：49°；

最小工作平台宽度：27.12m；

最小工作线长度：40m；

#### 2.4.6.4穿孔爆破参数

1、穿爆设备

（1）穿孔设备

①矿山采用一台普瑞阿斯BK37-86（8m³/min）空压机为KG910B露天潜孔钻车供气，普瑞阿斯BK37-86（8m³/min）空压机主要参数（见表2.4-8）。

表2.4-8  普瑞阿斯BK37-86（8m³/min）空压机主要参数

| 名称及单位 | 参数 | 名称及单位 | 参数 | 名称及单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气量m3/min | 8 | 电机功率kw | 37 | 发动机额定转速r/min | 5900 |
| 外形尺寸（cm3） | 1240×1030×1435 | 机组输入比功率kw（m³/min） | 8.1 |  |  |

②矿山现有的KG910B露天潜孔钻车（自带除尘系统），其技术参数如下所示（见表2.4-9）：

表2.4-9  KG910B露天潜孔钻车技术参数表

| 名称 | 单位 | 参数 | 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作风压 | Mpa | 0.63 | 经济钻深 | m | 25m |
| 钻孔孔径Φ | mm | 90-120 | 爬坡能力 | ° | 30 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | （mm） | 1100×2030×2020 | 行走速度 | m/s | 0～0.8 |
| 耗风量 | m³/min | 5～13 | 凿岩硬度 | f | 6～20 |

（2）钻孔设备生产能力计算

①钻机效率

经计算，钻机钻进速度，18cm/min，钻机台班生产能力，41.5m/台×班，本设计利旧KG910B型露天潜孔钻车进行凿岩。所需钻机数量为：所需设备数量为0.76台；根据计算结果，矿山利旧1台KG910B型露天潜孔钻车满足生产需求。

②空压机供风能力计算

矿山主要用风设备为KG910B型露天潜孔钻车，耗气量5～13m³/min，取5m³/min，计算所需的供风量为5.79m³/min。

空压机选型及台数确定根据选型计算，利旧普瑞阿斯BK37-86（排气量：8m³/min）1台，满足矿山生产要求。

2、爆破设计

（1）爆破炮孔布置。炮孔采用平行三角布置。

炮孔标定必须按照设计好的爆破参数准确地在爆破体上进行标识，布孔前应先清除爆破体表面积土和破碎层，根据施工测量确定的边坡线进行孔位的布置。合理布孔、优化爆破参数，钻孔人员应根据钻孔期间地形变化和暴露的深层地质结构（钻孔速度的变化及岩粉的颜色变化）及时调整孔位，炮孔布置如图2.4-2所示。

图2.4-2  炮孔布置图

设计采用倾斜向下孔布置，采用KG910B露天潜孔钻车从地表层按90°打孔（台阶最终靠帮打60°倾斜孔），进行微差挤压爆破。

为了保证安全生产的同时获得较好的爆破效果，根据其他同类岩石矿山的实践经验，矿石回采使用多排孔毫秒微差分段（挤压松动）爆破技术，非电起爆系统，V形起爆的方法。矿山爆破后的大块矿石采用破碎锤进行处理。

（2）起爆方式。矿山采用电力起爆法，采用数码电子雷管和专用起爆器，起爆器由民爆公司专人保管。

（3）爆破参数的选择。爆破参数选择的原则和依据：

①有良好的爆破效果，不良爆破效应最小；

②被爆岩体的可钻性、可爆性、炸药威力、装药密度；

③台阶高度，穿孔设备能力；

④有条件时，建议推广大孔距、小抵抗线、分段（间隔）装药、微差起爆的控制爆破技术；

⑤单位炸药消耗量应根据试爆、爆破记录及总结、岩石条件、爆破参数变化进行调整。

设计采用松动爆破，爆破参数的确定对爆破效果将产生直接影响，它受穿孔设备能力和台阶参数、爆后块度要求等因素限定。生产中可按下列设计参数进行试爆，并依据试爆结果、结合生产实践进行调整与完善。

（4）垂直孔（工作）爆破

①孔径

根据企业生产规模，潜孔钻机设备选型为KG910B露天潜孔钻车，钻头直径Φ90～120mm，钻孔直径取为110mm。

②底盘抵抗线

按照孔径的倍数来确定，通常取（25～30）d倍，结合本矿山岩石力学性质本工程取3～3.6m，取3.5m。

③台阶高度H

根据开采设备，开采矿岩为坚硬稳固岩石，台阶高度取值为H=15m。

④超深h

超深按公式h=（10～15）d计算，根据现场施工岩石的硬度选取值为（0.9～1.35）m，取1.5m。

⑤孔距a

孔距取4.0m。

⑥排距b

排距取5.0m。

⑦填塞长度L2

通常取（20～40）d做为填塞长度，取（2.4～4.8）m，取4.5m；

⑧孔深L

经计算，孔深取16.5m。

⑨装药长度L1

经计算，装药长度L1取12m

（5）倾斜孔（靠帮）爆破

①孔径d

根据企业生产规模，潜孔钻机设备选型为KG910B露天潜孔钻车，钻头直径Φ90～120mm，钻孔直径取为110mm。

②底盘抵抗线

按照孔径的倍数来确定，通常取（25～30）d倍，结合本矿山岩石力学性质本工程取3～3.6m，取3.5m。

③台阶高度H

根据开采设备，开采矿岩为坚硬稳固岩石，台阶高度取值为H=15m。

④超深h

靠帮超深取0。

⑤孔距a

孔距取4.0m。

⑥排距b

排距取5.0m。

⑦填塞长度L2

通常取（20～40）d做为填塞长度，取（2.4～4.8）m，取4.5m；

⑧孔深

经计算，孔深取17.5m。

⑨装药长度L1（采用分段装药）

经计算，装药长度L1取13m（采用预裂爆破）

⑩炸药单耗q的确定

根据查找《设计手册》参考，矿岩为砂岩，石硬度系数f=8～14，单位炸药消耗量q为0.32kg/m3。

（6）单孔装药量Q1：

经计算，单孔装药量Q1为96kg

（7）破碎

根据本矿矿岩条件，参照国内同类矿山爆破效果，本次设计不进行二次爆破，大块矿岩采用破碎锤进行破碎处理。

（8）一次爆破最大装药量

本次设计采用垂直向下孔布置，地表层倾斜75°打孔，靠近边坡时从地表层倾斜60°打孔。根据每天生产量1667t，每次爆破7天生产量（11669t），每孔爆破产量756t，需一次爆破16个孔，一次爆破最大装药量为1536kg。

（9）爆破材料选择

因该矿山为露天土岩爆破，对爆破方式及爆破材料要求不严格，故选择爆破材料为2#岩石乳化炸药、数码电子雷管。

（10）爆破作业参数汇总（见表2.4-10）。

表2.4-10  爆破作业参数表

| 参数名称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔径（d） | mm | 100 |  |
| 台阶高度（H） | m | 15 |  |
| 最小抵抗线（W） | m | 3.5 |  |
| 孔距（a） | m | 4.0 |  |
| 排距（b） | m | 5.0 |  |
| 超深（h） | m | 1.5 |  |
| 孔深（L） | m | 16.5 |  |
| 每米炮孔装药量 | kg/m | 7.46 |  |
| 单位炸药消耗量 | kg/m3 | 0.32 |  |
| 单孔装药量Q1（单孔） | kg | 96 |  |
| 装药长度（L1） | m | 12.0 |  |
| 填塞长度（L2） | m | 4.5 |  |
| 钻孔角度（α） | º | 90 |  |

#### 2.4.6.5爆破安全距离

矿山生产采用深孔逐孔微差爆破，底盘抵抗线为3.5m，一次爆破最大段装药量为96kg等条件下，爆破地震波、空气冲击波和飞石的计算安全距离如下：

1、爆破振动安全允许距离

爆破地点与人员和其他保护对象之间的爆破振动安全允许距离为63.4m。

2、爆破冲击波安全允许距离

（1）空气冲击波对建筑物的安全距离Rk=39.2m。

（2）空气冲击波对避炮人员的安全距离R’k=114.5m。

3、个别飞散物安全允许距离

常规爆破飞石安全距离为59.1m。

4、爆破警戒范围的圈定

依据《爆破安全规程》（GB 6722-2014）并结合露天采场采用中深孔爆破方法的特点，根据爆破振动安全允许距离计算，爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离为63.4m。爆破冲击波安全允许距离计算常规爆破飞石安全距离为59.1m，顺坡方向增加50%即89m。根据Lundborg的统计规律，结合工程实际经验，炮孔爆破飞石距离为59.1m。

矿山严格按设计确定的爆破安全警戒范围进行爆破警戒工作，避免个别飞石对人员的影响。依据《爆破安全规程》（GB 6722-2014），露天矿山中深孔爆破安全警戒范围按照上述计算结果确定，但不能小于200m。

由于实际爆破点的位置是不断变化的，所以每次实际警戒范围应按爆破点的实际位置，依设计要求的距离派出警戒人员。

#### 2.4.6.6装载

- 1、矿山设计利旧2台徐工LW500HV型装载机，技术性能参数（见表2.4-11）：

表2.4-11  装载机技术性能参数

| 型 号 | 斗容 （m³） | 额定载重量 （kg） | 最大卸载高度 （m） | 额定功率 （kW） | 最大掘起力 （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐工LW500HV型 | 2.5～4.5 | 5000 | 3.78 | 162 | 175±5 |

- 矿山设计利旧1台CAT336液压履带式挖掘机进行剥及铲装作业。技术性能参数（见表2.4-12）：

表2.4-12  CAT336液压履带式挖掘机 技术性能参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 整机重量 | kg | 36000 |
| 铲斗容量 | m3 | 2.12 |
| 最大行走速度 | km/h | 4.7 |
| 铲斗挖掘力（最大） | kN | 209 |
| 斗杆挖掘力（最大） | kN | 166 |
| 最大挖掘高度 | mm | 10340 |
| 最大卸载高度 | mm | 7040 |
| 最大挖掘深度 | mm | 8160 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 7660 |
| 最大挖掘半径 | mm | 11110 |

#### 2.4.6.7设备汇总表

露天采场主要采剥运输设备配置见表2.4-13。

| 序号 | 设 备 名 称 | 单 位 | 生产 | 备用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAT336液压履带式挖掘机 | 台 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 徐工LW500HV型装载机 | 台 | 2 | 0 | 2 |
|  | KG910B露天潜孔钻车 | 台 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 普瑞阿斯BK37-86（8m³/min）空压机 | 台 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 北奔重卡2529矿用自卸汽车 | 辆 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 东风双桥洒水车（20m³） | 辆 | 1 |  | 1 |
| 7 | 210液压破碎锤 | 台 | 1 | 1 | 2 |

### 2.4.7通风防尘

- 粉尘主要发生于穿孔、爆破、运输等环节引起的粉尘飞扬，以及随风再次粉尘飞扬。有害气体主要来自炸药爆炸、燃油机器排出的废气等。露天采场凿岩爆破、铲装卸载及汽车运输所产生的粉尘是采场钻机、装载机、汽车司机等操作岗位粉尘超标的主要原因。控制粉尘的主要措施有：

- 1、选用带有湿式收尘的钻机。

- 2、对爆堆和其它装卸地点，均采用喷雾洒水措施，有条件的地方安装喷雾器组成的水幕。采场路面要经常洒水抑尘降温，充分利用矿山配置的洒水车。

- 3、设计选用的挖掘机、装载车、自卸卡车、洒水车驾驶室装有空调、除尘设备，机械密封并有通风除尘装置。有条件的其它设备，司机室外可设置净化设施。

- 4、加强内燃机的维护保养，降低排出有害气体的含量。

- 5、采用集中控制和操作，改善工作条件。

### 2.4.8矿山供配电、供水设施

#### 2.4.8.1矿山用电范围

矿山开采设备均采用无电气化设备，主要用电负荷为生活用电、破碎站、空压机和道路的照明用电。

矿山配电电压采用10kV，采矿场采用沿采矿场边缘架设半环形固定式、干线式配电系统，并在线路的入口处和分段处以及干线、环形与分支线路连接处装设负荷开关。低压电网装设具有剩余电流动作的保护器作单相接地故障保护，其末端线路的切断时间不大于0.1s。

采矿场低压电网中性点采用经电阻接地型式，低压电网装设具有剩余电流动作的保护器作单相接地故障保护。

低压配电网采用中性点经电阻接地方式，配电变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线（N线）。低压配电系统的接地电阻不大于2欧。坑内各中段所有电气设备的接地装置和局部接地装置，应与主接地极连接组成接地网。

下列地点应设置局部接地装置：（1）设有电气设备的配电室；（2）单独设置的高压设备处；（3）低压配电点；（4）连接电力电缆的接线盒。

目前企业对破碎站单独供电，且下一步单独对破碎站扩增规模立项，破碎站用电较大，单独供电，不在本次设计用电范围。

#### 2.4.8.2供配电系统

1、地区变配电站设施：矿山用电主要是生活区、破碎站、空压机，矿山用电取用当地供电电网。

2、工程供电的电压：工程供电的电压为10kV。

3、供电线路截面：供电线路截面为35m㎡的钢芯铝绞线。

4、供电线路长度：供电线路长度约为1.5km。

根据各有关专业提供的用电设备和负荷分布情况，并采用需用系数法进行负荷计算。经统计和计算其成果如下（见表2.4-14）：

表2.4-14  最大用电负荷及年耗电量表

| 序 号 | 受电设备名称 | 台 数 |  | 数 量 |  | 负荷系数 | cos | tan | 计算负荷 |  |  | 年耗电量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装 | 工作 | 安装 | 工作 | Kc |  |  | P kW | Q kVar | S kVA | 万kW |  |
| 1 | 空压机 | 37 | 37 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.02 | 29.60 | 20.72 | 28.52 |  |  |
| 2 | 破碎站设备 | 190.8 | 190.8 | 5 | 5 | 0.8 | 0.7 | 1.02 | 152.64 | 106.85 | 186.32 |  |  |
| 3 | 办公生活用电 | 10 | 10 |  |  | 0.9 | 0.55 | 1.52 | 9.00 | 4.95 | 10.27 |  |  |
| 合 计 |  | 237.8 | 237.8 | 6 | 6 |  |  |  | 191.45 | 132.52 | 225.11 |  |  |
| 乘同时系数0.90、0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.46 | 30.66 | 年工作2080小时 |

矿区生产用电和生活用电总量为：30.66×104kW·h/a，装机容量237.8kW，矿山目前有一台S11-250/10型，变压器功率验算：根据该矿区实际用电设备统计，用电负荷装机容量237.8kW，取矿山电器设备工作的需要数0.7，矿山用电设备功率因数按照补偿后0.90，变压器负荷率按0.85计算用电设备的视在功率为237.8kW×0.7/（0.90×0.85）＝217.59kW（kVA），利旧S11-250/10型变压器1台，总容量250kW（kVA）供生产用电，供生产、生活用电，能满足生产、生活需要。

#### 2.4.8.3供配电系统可靠性分析

1、供电系统可靠性

地区变配电站设施：矿山用电取用当地供电电网。

本矿山穿孔、采装设备均采用燃油设备，主要用电负荷为空压机、破碎站设备、生活照明用电，全矿山装机容量为237.8kW。

矿山用电电源引矿区珠街镇变电站10kV出线回路，供电电源的可靠性，电力充足，电源可靠，能满足矿山生产用电需要。

2、气设备的接地、防漏电、防过流三大保护装置可靠性分析

矿山电气设备、线路，设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。

（1）接地

电气接地一般包括工作接地、保护接地、防雷接地等，除工作接地外凡高度超过15m或高海拔建筑物均设置避雷带的防雷装置，10kV及以上电缆进线处应设置避雷器，以防雷电引入高压配电室。

避雷针与避雷带的接地装置，冲击接地电阻均要求小于30Ω。

保护接地：高压配电室，正常非带电金属部分设可靠接地，其接地电阻不大于4Ω。移动设备采用多股软铜线（多芯软电缆中的专用芯线，其截面要大于1.5mm2）接地，与工作用N线分开，并于电源的接地系统有可靠的金属连接。正常非带电金属部分及电缆桥架、支架等均设可靠接地。

采场接地支线应与环形线上的接地干线连接。

（2）防漏电

设计中针对电气设备、线路等可能发生的危险和危害因素，采取的安全对策措施合理可行、可靠性高，能够预防电气事故的发生。

为确保电气设备的正常运行及操作工人的安全，设计中就防电伤采取了各种措施：

车间内带电裸导体的绝缘距离，对地的安全距离等均按照《3-110kV 高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008）进行设计；

车间内所有正常不带电的电气设备（包括电动机）金属外壳均作接地保护；

高压电器的裸露部分设有安全防护，当接地电阻不能满足规范要求时，设地下均压网；

在装有手持电器的插座前，均设有漏电保护装置。

（3）防过流

为防止电气线路因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火灾，在配电站、控制室和用电设备处均按常规设计了过载、过电流、短路等电气保护装置，线路的避雷、接地装置符合规范的要求。

3、对矿山电气设备、线路定期进行全面检查和监测，不合格的及时更换或修复。

#### 2.4.8.4供水

矿山用水主要为工作面爆堆洒水、道路洒水、设备用水及和生活用水。

1、用水量、水质、水压

总用水量50m³/d，其中：生产生活用水30m³/d，其他用水20m³/d。

供水压力：0.4－0.5MPa

供水水质：生产用水满足生产用水标准要求、生活用水要求满足生活饮用水标准。

2、给水水源及供水系统

根据实地调查，矿区内无地表水体分布，但矿区分于一些季节性冲沟，矿山工业用水及生活用水可从附近村庄引入，引入自来水水量稳定，矿山凿岩、防尘及绿化用水采用洒水车从该水源取水，该水源能够满足矿山工业及生活用水之需。

### 2.4.9防排水系统

#### 2.4.9.1防洪系统

矿区露天采场为山坡采场，露天采场设计最低开采标高为1607m，位于当地侵蚀基准面以上，无矿坑涌水。矿坑充水水源主要为大气降水。矿坑防、排水任务主要是排出采场内外的大气降水。

1、境外截洪沟：矿区属于山坡露天矿山，上部汇水区域不大，本次设计不设置境外截洪沟。

2、台阶排水沟：在平台内侧设置排水沟，排水沟断面尺寸0.3m×0.3m，平台工作面自边坡外侧向坡脚设置1～3%的方向坡度，将汇水集中至坡脚排水沟排出，防止汇水冲刷台阶边坡。

3、公路内侧排水沟：在矿区公路内侧设置排水沟，公路内侧排水沟断面尺寸(0.5m+0.4m)×0.3m。

#### 2.4.9.2排水系统

1、底部凹陷采坑排水：

西南部采空区1607m标高为凹陷采坑，采用机械排水，在采坑西部出入口旁设置一个4m×4m×4m的汇水池，利用水泵抽至场区外，水池最低标高1607m，抽出位置标高1630m，高差23m，选用抽水泵，型号为QDX3-30-1.1潜水泵（抽水泵共计两台，型号为QDX3-30-1.1潜水泵，扬程30m，一台工作，一台备用）。抽水泵技术参数如下(见表2.4-15）

表2.4-15  抽水泵技术参数表

| 型 号 | 扬程（m） | 流量（m3/h） | 电机功率Kw | 重量kg | 台数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDX3-30-1.1 | 30 | 30 | 10 | 19 | 2台 | 一台工作，一台备用 |

2、生活废水

露天开采矿山生产、生活等排水10m³/d，厕所设计全部采用旱厕，因此，生活排水基本都是清洁废水，经沉淀后，就近排入附近山沟水体或用于农田灌溉。机汽修车间会有少量含油废水排出，经隔油池处理后外排或回用。

### 2.4.10排土场

矿山开采矿种为建筑石料用石灰岩矿，矿区内矿体大部分出露地表，上覆覆盖层较少，设计按整个露天开采境界平均上覆浮土0.5m计算，剥离总量为0.64万m3。产生的覆土用于回填采空区和修路，不设置排土场。

### 2.4.11安全管理及其他

#### 2.4.11.1安全生产管理机构

矿山领导负责全矿的安全工作。矿长是矿山安全生产第一责任人。矿山设置安全技术科，设安全技术科长一名，专职安全员一名。

矿山设置技术科，配备安全技术员三名（地质、采矿、电气），全面负责矿山技术工作；矿山设置安全副矿长兼任安全科科长，配备注册安全工程师1名，全面负责矿山安全工作，每月对全矿进行一次安全检查，定期对所有员工进行安全教育与培训工作，新工人上岗之前，必须接受全面的安全教育。

爆破作业依法外包有资质的民爆公司承担，爆破作业工人应实行强制性安全技术培训，经考试合格并取得合格证后方可上岗作业。生产中要严格爆破作业审批制度，加强爆破安全检查。

广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿，其规模为年产石灰岩50万t/a。本岩矿山由企业统一管理，设置一个矿山车间，组织机构如下（见图2.4-3）。

图2.4-3  矿山组织机构设置图

#### 2.4.11.2工作制度

矿山企业采用白天工作制，年工作日300天，每天1班，每班8小时。

#### 2.4.11.3劳动定员

根据矿山的工作制度，项目在册职工为34人，其中矿山工人26人，管理及技术人员8人。矿山劳动定员设置见图2.4-16矿山生产岗位定员明细表。

表2.4-16矿山生产岗位定员明细表（单位：人）

| 序号 | 岗位或工种 | 班次及人数 |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 早 | 中 | 轮岗 |  |  |
| 一 | 采矿工区 | 13 |  | 4 | 17 |  |
| 1 | 挖掘机司机 | 2 |  | 1 |  |  |
| 2 | 自卸汽车司机 | 6 |  | 1 |  |  |
| 3 | 装载机司机 | 2 |  | 1 |  |  |
| 4 | 钻机工 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 爆破工 | 1 |  | 1 |  |  |
| 二 | 破碎加工工区 | 4 |  | 2 | 6 |  |
| 1 | 破碎生产线工人 | 3 |  | 1 |  |  |
| 2 | 装载机司机 | 1 |  | 1 |  |  |
| 三 | 辅助人员 | 3 |  |  | 3 |  |
| 1 | 调度工 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 材料仓库 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 后勤 | 1 |  |  |  |  |
| 四 | 生产技术科 | 4 |  |  | 4 |  |
| 1 | 采矿 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 矿山地质 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 地形测量 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 机电、给排水 | 1 |  |  |  |  |
| 五 | 矿办 | 3 |  | 1 | 4 |  |
| 1 | 矿长兼总经理 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 副矿长 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 安全副矿长及专职兼 安全生产管理人员 | 1 |  | 1 |  | 要求至少1人 注册安全工程师 |
|  | 合 计 | 27 |  | 7 | 34 |  |

#### 2.4.11.4安全教育培训

人员培训是为项目顺利投产、达到设计生产能力、发挥投资效益、取得良好经济效果的重要措施，因此要求对所有上岗人员需进行全面培训，其目的是为了向企业提供生产管理和生产操作的合格人员。

培训工作在项目投产前即应开始，对于新进厂生产人员应首先系统学习各种专业理论知识，通过安全教育、操作规程、生产前后环节的协作、联系和事故处理等，然后进行实际生产操作培训，培训结束后经过严格考核，取得操作合格证后才能上岗操作。

#### 2.4.11.5规章制度

1、矿山建立了全员安全生产责任制：

（1）主要负责人安全职责（厂长安全职责）；

（2）安全管理人员安全职责；

（3）特种作业人员安全职责；

（4）装卸机驾驶员安全职责；

（5）班组长安全职责；

（6）班(组)安全员安全职责；

（7）电工安全职责；

（8）操作工安全职责；

（9）机修人员安全职责；

（10）员工安全生产职责；

2、矿山建立了安全生产操作规程：

（1）破碎机安全操作规程；

（2）气焊设备安全操作规程；

（3）挖掘机安全操作规程程；

（4）振动筛安全操作规程；

（5）装载机安全操作规程；

（6）金属焊接(电焊)安全操作规程；

（7）电工安全操作规程；

（8）电气维修工安全操作规程；

（9）穿孔作业规程；

（10）潜孔钻安全操作规程；

（11）车辆维修工安全操作规程；

（12）厂内运输安全操作规程。

3、矿山建立了安全生产管理制度：

（1）安全生产目标管理制度；

（2）安全生产法律法规识别、获取、评审、更新管理制度；

（3）安全生产责任制管理制度；

（4）安全管理机构设置及人员任命管理制度；

（5）安全会议制度；

（6）危险源管理制度；

（7）设备设施的检修、维护、保养管理制度；

（8）设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度；

（9）警示标志和安全防护管理制度；

（10）劳动保护用品管理制度；

（11）工伤保险管理制度；

（12）安全费用提取与使用管理制度；

（13）事故应急救援制度；

（14）事故管理制度；

（15）安全绩效评定管理制度；

（16）安全生产规章制度管理办法；

（17）安全检查及隐患排查治理管理制度；

（18）安全生产教育培训管理制度；

（19）安全生产事故报告及调查处理制度；

（20）班(组)安全活动制度；

（21）班(组)培训教育制度；

（22）事故隐患排查与整改制度；

（23）爆炸物品管理制度；

（24）设备管理制度；

（25）安全生产管理制度；

（26）安全生产检查制度；

（27）安全生产奖惩制度；

（28）职业危害预防制度；

（29）安全产责任制度；

（30）边坡管理制度；

（31）安全生产档案管理制度。

#### 2.4.11.6应急救援

- 2022年08月09日，广南县珠街镇麦地大山石厂到广南县应急管理局进行了生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记，备案编号  532627-2022-020。备案内容为《广南县珠街镇麦地大山石厂生产安全事故应急预案》，预案编号：MDDS-01-YA，版本号：2022(A)版，编制单位为广南县珠街镇麦地大山石厂，发布日期：2022年08月09日。

#### 2.4.11.7专用安全设施投资

1、企业安全生产投入主要在以下几方面：

（1）按规定购置各种安全设备、器材、仪器；

（2）按国家标准为职工配备劳动保护用品；

（3）安排职工进行安全生产教育和培训；

（4）依法为从业人员购买了保险；

（5）其它安全专项资金投入。

2、安全警示、标志

矿山设置了部分安全警示、标志牌。

3、项目建设投资及专用安全设施资金

（1）建设投资总概算

本项目建设投资为390.06万元。投资内容为项目从筹建开工建设到竣工验收投产过程中的全部费用。计划投入资金情况如下（见表2.4-17）。

表2.4-17  建设投资总概算表          （单位 :万元）

| 序号 | 工程项目和 | 建筑 工程 | 设备 | 安装 工程 | 其他 费用 | 总值 | 占% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 费用名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程费用 | 99.46 | 78.89 | 8.17 | 0.00 | 186.52 | 47.82% |
| 1.1 | 主要生产工程 | 31.4 | 54.2 | 5.42 | 0.00 | 91.02 |  |
| 1.1.1 | 剥离工程 | 20.4 |  |  | 0.00 | 20.40 |  |
| 1.1.2 | 开拓工程 | 11.0 |  |  |  | 11.00 |  |
| 1.1.3 | 设备及安装 | 0 | 54.2 | 5.42 | 0.00 | 59.62 |  |
| 1.2 | 辅助生产工程 | 22.32 | 19.19 | 1.92 | 0.00 | 46.44 |  |
| 1.2.1 | 供水工程 | 1.4 | 8.4 | 0.76 | 0.00 | 10.56 |  |
| 1.2.2 | 供电工程 | 4.4 | 6.29 | 0.57 | 0.00 | 11.26 |  |
| 1.2.3 | 总图工程 | 16.52 | 4.5 | 3.6 | 0.00 | 24.62 |  |
| 1.3 | 工业场地 | 10.74 | 2.5 | 0.38 | 0.00 | 13.62 |  |
| 1.4 | 生活辅助设施 | 15 | 3 | 0.45 | 0.00 | 18.45 |  |
| 1.5 | 绿化及环保 | 20 |  |  | 0.00 | 20.00 |  |
| 2 | 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.74 | 130.74 | 33.52% |
| 2.1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |
| 2.2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 15.42 | 15.42 |  |
| 2.3 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |
| 2.4 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 5.51 | 5.51 |  |
| 2.5 | 工程设计费 |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 2.6 | 工程勘察费 |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 2.7 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 2.8 | 工程竣工图编制费 |  |  |  | 1.20 | 1.20 |  |
| 2.9 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 1.05 | 1.05 |  |
| 2.10 | 工程保险费 |  |  |  | 2.20 | 2.20 |  |
| 2.11 | 联合试运转费 |  |  |  | 6.61 | 6.61 |  |
| 2.12 | 环境影响评价费 |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 2.13 | 安全评价费 |  |  |  | 11.00 | 11.00 |  |
| 2.14 | 办公与生活家具购置费 |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |
| 2.15 | 工器具及生产家具购置费 |  |  |  | 3.75 | 3.75 |  |
| 2.16 | 人员培训及提前进厂费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 2.17 | 矿山恢复治理和土地复垦方案编制费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 3 | 预备费 |  |  |  | 72.80 | 72.80 | 18.66% |
| 3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 72.80 | 72.80 |  |
| 3.2 | 价差预备费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 小计（1-3） | 99.46 | 78.89 | 8.17 | 203.54 | 390.06 | 100.00% |
| 4 | 建设期利息 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 建设投资总额 | 99.46 | 78.89 | 8.17 | 203.54 | 390.06 | 100.00% |

- 安全管理费用直接投入

- 矿山安全费用直接投资34.8万元，占项目建设总投资（390.06万元）的8.92%，见表2.4-18安全管理直接投入表。

表2.4-18  安全管理直接投入表

| 序号 | 名称 | 描述 | 投资 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场 | 边界安全护栏 | 2.00 | 金属网、钢管立柱制 |
|  |  | 边坡主动防护网 | 20.00 | 主动防护网 |
|  |  | 排水沟、截洪沟 | 1.00 | 部分利旧 |
|  |  | 警示旗 | 0.1 | 手持红旗 |
|  |  | 报警器 | 0.1 | 挂杆式喇叭 |
|  |  | 采装设备防护罩 | 0.1 | 部分利旧 |
|  |  | 警示牌、告示牌 | 0.5 | 部分利旧 |
| 2 | 汽车运输 | 安全护栏 | 0.2 | 金属网、钢管立柱制 |
|  |  | 运输车辆 | 0.1 | 安全设施，部分利旧 |
|  |  | 声光报警器 | 0.5 |  |
| 3 | 教育培训 | 安全教育培训 | 1.0 |  |
| 4 | 供、配电设施 | 采矿场供电线路保护及避雷设施 | 0.5 |  |
|  |  | 低压配电系统故障（间接接触）防护装置 | 0.5 | 部分利旧 |
|  |  | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 0.5 | 部分利旧 |
|  |  | 保护接地设施 | 0.5 | 部分利旧 |
|  |  | 地面建筑物防雷设施 | 1 |  |
| 5 | 监测设施 | 边坡位移观测设备 | 1 |  |
|  |  | 信号系统 | 1 |  |
| 6 | 矿山应急救援器材及设备 | 挖掘机 | 0.2 | 安全设施维护 |
|  |  | 装载机 | 0.2 | 安全设施维护 |
|  |  | 担架 | 0.1 |  |
|  |  | 急救设备 | 1.0 |  |
|  |  | 药箱 | 0.1 |  |
|  |  | 灭火沙箱 | 0.1 |  |
|  |  | 灭火器 | 0.3 |  |
| 7 | 通信联络系统 | 无线对讲机 | 0.2 | 手机自备 |
| 8 | 个人安全防护用品 | 安全帽 | 0.5 |  |
|  |  | 安全带 | 0.1 |  |
|  |  | 安全鞋 | 0.2 |  |
|  |  | 耳塞 | 0.1 |  |
| 9 | 降尘 | 降尘措施 | 0.5 | 部分利旧 |
| 10 | 矿山、交通、电气安全标志 | 安全警示标志 | 0.5 | 部分利旧 |
|  | 合计 |  | 34.8 |  |

（3）应急物资配备（见表2.4-19应急物资表）

表2.4-19   应急物资表

| 类别 | 装备名称 | 要求及说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 应急救援值班车 | 利用矿山自有车辆 | 辆 | 1 |
|  | 装备车 | （利用生活物资车） | 辆 | 1 |
| 通讯器材 | 移动电话 | 指挥员1部，值班室1部，作业现场1部 | 部 | 3 |
|  | 对讲机 | 便携式 | 部 | 3 |
| 灭火装备 | 灭火装备 | 灭火器（干粉、泡沫、CO2） | 台 | 8 |
| 信息及其他处理设备 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 |
|  | 氧气瓶 | 40L；4h氧气呼吸器备用1个/台 | 个 | 4 |
|  | 自救呼吸器 | 2h呼吸器，备用 | 个 | 4 |
|  | 救生索 | 长30m，抗压强度3066.67kg | 条 | 4 |
|  | 担架 | 含2付负压多功能担架 | 副 | 2 |
|  | 保温毯 | 棉织 | 条 | 2 |
|  | 绝缘手套 |  | 副 | 10 |
|  | 电工工具 |  | 套 | 3 |
|  | 灾区指路器 | 或冷光管 | 只 | 6 |
|  | 急救箱 |  | 个 | 2 |
| 药剂 | 泡沫药剂 |  | t | 1 |
|  | 氢氧化钙 |  | t | 0.5 |

#### 2.4.11.8主要技术指标表

主要技术指标见表2.4-20。

表2.4-20  主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地 质 |  |  |  |
| 1.1 | 全矿地质资源量/储量 |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万t | / |  |
|  | 品位 | ％ | / |  |
|  | 金属量 | 万t | / |  |
| 1.2 | 露天开采境界内的资源量/储量 |  | / |  |
|  | 矿石量 | 万t | 144.88 |  |
|  | 品位 | ％ | / |  |
|  | 金属量 | 万t |  |  |
| 1.3 | 矿岩物理力学性质 |  |  |  |
|  | 矿石体重 | t/m3 | 2.52 |  |
|  | 岩石体重 | t/m3 | / |  |
|  | 矿岩松散系数 |  | 1.5 |  |
|  | 矿石抗压强度 | MPa | / |  |
|  | 岩石抗压强度 | MPa | / |  |
| 2 | 采 矿 |  |  |  |
| 2.1 | 矿山规模 |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万t | 50 |  |
|  | 剥离量 | 万t | 0 |  |
|  | 采剥总量 | 万t | 50 |  |
| 2.2 | 剥采比 |  |  |  |
|  | 平均剥采比 | t/t | 0.01 |  |
|  | 生产平均剥采比 | t/t | 0.01 |  |
| 2.3 | 矿山服务年限 | a | 3 |  |
| 2.4 | 矿山基建时间 | 月 | 6 |  |
|  | 处理原运输道路 | 万m3 |  |  |
|  | 其中：副产矿石量 | 万t | 2.29 |  |
| 2.5 | 开拓运输方式 |  | 公路开拓，汽车运输 |  |
|  | 汽车型号 |  | 北奔重卡2529矿用自卸汽车 |  |
|  | 数 量 | 辆 | 4 |  |
|  | 胶 带 | 段 | / |  |
|  | 破碎机型号 |  | / |  |
|  | 数量 |  | / |  |
| 2.6 | 二级矿量保有量 |  |  |  |
|  | 开拓矿量 | 万t | 53.28 |  |
|  | 备采矿量 | 万t | 42.2 |  |
| 2.7 | 矿石贫化率 | % | 0 |  |
| 2.8 | 矿石损失率 | % | 5 |  |
| 2.9 | 工作制度 | d/a | 300 |  |
|  |  | 班/d | 1 |  |
|  |  | h/班 | 8 |  |
| 2.10 | 露天开采最终境界 |  |  |  |
|  | 总高度 | m | 113 |  |
|  | 最高开采台阶标高 | m | 1705 |  |
|  | 最低开采台阶标高 | m | 1607 |  |
|  | 封闭圈标高 | m | / |  |
|  | 最终帮坡角 | ° | 49 |  |
|  | 总剥离量 | m3 | 0.64 |  |
| 2.11 | 台阶参数 |  |  |  |
|  | 靠帮台阶坡面角 | ° | 60 |  |
|  | 并段高度 | m | / |  |
|  | 工作台阶高度 | m | 15 |  |
|  | 安全平台宽度 | m | 5 |  |
|  | 清扫平台宽度 | m | 8 |  |
|  | 运输平台宽度 | m | / |  |
|  | 工作台阶坡面角 | ° | 60 |  |
|  | 最小工作平台宽度 | m | 22.17 |  |
|  | 同时开采的台阶数 | 个 | 1 |  |
|  | 最小工作线长度 | m | 40 |  |
| 2.12 | 排土场（废石场） |  | 原采空区回填 | 不设置 |
| 3 | 供配电 |  |  |  |
| 3.1 | 用电设备安装功率 | kW | 237.8 |  |
| 3.2 | 用电设备工作功率 | kW | 237.8 |  |
| 3.3 | 计算负荷 |  |  |  |
|  | 有功功率 | kW | 191.45 |  |
|  | 无功功率 | kVar | 132.52 | 补偿后 |
|  | 视在功率 | kVA | 192.46 |  |
|  | 功率因数 | cosφ | 0.95 |  |
| 3.4 | 年总用电量 | k·kWh/a | 30.66×104 |  |
| 3.5 | 单位矿石耗电量 | kWh/t | 3.07 |  |

# 3.定性定量评价

根据广南县城硕矿业有限公司提供的有关广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿技术资料和现场调查、类比调查结果，在对该建设项目主要危险因素分析的基础上，按照矿山生产工艺过程，结合该矿山主要危险、有害因素的性质和存在部位，划分为总平面布置、开拓运输、采剥、矿山供配电设施、防排水、重大危险源辨识及其它等安全评价单元。

根据项目建设特点，选择安全检查表法、预先危险性分析法、事故树法、鱼刺图分析法等评价方法进行评价，同时对爆破震动效应进行定量评价分析。各单元选用的评价方法汇总见表3-1。

表3-1  各单元选用的评价方法汇总表

| 序号 | 单元名称 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置单元 | 安全检查表分析法、预先危险性分析法 |
| 2 | 开拓运输单元 | 安全检查表分析法、预先危险性分析法、事故树法 |
| 3 | 采剥单元 | 安全检查表分析法、预先危险性分析法、事故树法、鱼刺图分析法 |
| 4 | 供配电设施单元 | 预先危险性分析法、安全检查表分析法 |
| 5 | 防排水单元 | 安全检查表分析法、预先危险性分析法 |
| 6 | 安全管理单元 | 安全检查表分析法 |
| 7 | 重大危险源辨识及其它单元 |  |

## 3.1总平面布置单元

### 3.1.1总平面布置主要危险、有害因素辨识

总平面布置存在的主要危险有害因素有：滑坡、坍塌、物体打击、车辆伤害及粉尘、火灾等。

1、滑坡、坍塌

（1）选址不良，易受滑坡、滚石危害；建筑物抗震设计和施工质量不合格，易受地震破坏导致人员伤亡和财产损失。

（2）在露采过程中，随着台阶的推进，受构造影响可能会产生局部塌方；露天开采结束后形成的最终边坡也可能产生局部塌方，边坡岩石也可能出现塌落移动现象，特别是暴雨季节有发生滑坡的可能。

（3）建构筑物布置于残积、坡积，断裂破碎带等不良工程地质地段；

（4）建构筑物区存在不良工程地质现象；

（5）风化剥蚀和降雨影响，陡崖岩体脱落，斜坡上坡积滑动；

（6）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护；

（7）施工、生产废土缺乏有效的堆弃措施和管理；

（8）气象条件不详实，截排水设施不完善或失效。

（9）矿山采用露天开采方式，开采对地表植被有一定损坏，采矿权人应约束自身行为，减少对林木的破坏。

2、车辆伤害

矿山车辆伤害包括运输汽车、装载机、挖掘机等机械的车辆伤害。在运行过程中，由于路面窄、行车速度快、操作失误、运输车辆在行至弯道或通过与公路的交叉路口时，易发生翻车、挤伤、撞坏设备等事故。

3、粉尘

矿山开采作业及铲装、运输和加工过程中形成的粉尘污染。产生对环境和健康的影响主要来源于开采矿石。

4、火灾

- 主要是违章用火，引发矿区周围山林着火。

5、不良工程地质危险

在矿区内未发现滑坡、泥石流等突出的环境地质问题。

通过调查，矿区及周边无大规模的崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面塌陷等地质灾害，矿山适合采用露天开采方式开采，但植被破坏对地质环境破坏较大。现状下不良工程地质现象以冲沟、边坡失稳为主。

5、项目与周边环境的相互影响

矿山现有工业场地位于原采矿权采1、采4附近，采矿权以西为珠西公路，开采境界距离珠西公路最小水平距离约230m，大于200m，在爆破安全警戒线外。矿山南西侧采矿权拐5、拐6、拐7号拐点距离进矿山内部公路最小水平距离不足50m，小于爆破安全警戒距离200m，不满足要求。会有村民路过，应做好爆破安全准备，爆破开采时需要进行交通管制，公路至矿区区间设立两道拦石网。

### 3.1.2总平面布置预先危险性分析（PHA）

根据危险有害因素辨识和分析结果，对已辨识的危险、有害因素进行PHA分析，鉴别危险产生的原因，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。总平面运输系统PHA分析，见表3.1-1总平面布置预先危险性分析。

表3.1-1  总平面布置预先危险性分析

| 危险有害因素 | 诱发事故原因 | 事故 模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚石、滑坡、坍塌 | （1）采场区或存在不良工程地质现象；（2）风化剥蚀和降雨影响，陡崖岩体脱落，斜坡上坡积滑动；（3）场地道路的开挖边坡陡、缺乏有效支护；（4）施工、生产废土缺乏有效的堆弃措施和管理。 | 冲击、掩埋建构筑物、设施；滑坡。 | 人员伤亡 财产损失 | II | （1）采场布置于工程地质及环境条件良好区段；（2）各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固；（3）加强施工和生产中废土、废石的规划堆存和管理。 |
| 车辆伤害 | （1）道路存在坡度大、弯道大、路面窄、缺乏安全防护及警示；（2）车况差；（3）气候影响；（4）驾驶违章和操作失误。 | 倾翻、坠落 | 人员伤亡 财产损失 | III | （1）按厂矿道路设计规范进行道路设计；（2）设置防护设施及警示标牌；（3）加强车辆维护保养；（4）驾驶员持证操作，杜绝违章驾驶。 |
| 道路运输及消防联系 | （1）各厂址间道路联系不完善或联系不畅；（2）道路设施损坏。 | （1）设备、材料运输中断；（2）消防救援联系不及时。 | 影响生产 财产损失 | IV | 完善各厂区道路联系，确保道路运输和消防救援联系通道。 |
| 爆炸伤害 | 现办公生活区在矿区东部，办公区距矿权边界185-303m位置，矿山进行爆破作业时，办公区人员撤离至员工生活区。 | 人员受伤； 建筑和设备受损。 | 人员受伤；房屋损坏 | II | （1）办公区及生活区人员撤离至警戒区域外。（2）重要设施设置防护网。（3）合理配置炸药用量；（4）采用现代爆炸技术，减少爆炸危害。 |
| 爆炸伤害 | 变压器、配电房位于警戒区域内 | 设备受损，厂区停产。 | 设施损坏 | II | 重要设施设置防护网。 |
| 淹水 | 由于暴雨淹没采场1607m采坑 | 设备受损，厂区停产。 | 厂区停产 | IV | 合理设置排水设施 |

本系统应根据矿区工程地质、环境地质、气象、地形地貌等条件，应避免选址及布置过程中形成滚石、滑坡、泥石流等重大危险因素；加强对变电设施、配电房、生活区等重要设施的防护；合理设置采坑排水设施。对选址特殊，且条件限制的设施，应根据危险因素的诱发事故条件，采取措施，加以消除、预防和减弱；对运输可能造成的车辆伤害也应引起重视，加强预防和管理。

### 3.1.3总平面布置单元安全检查表

根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号）、《电力设施保护条例实施细则》（中华人民共和国经贸委、公安部令第8号）中的相关内容对该项目总平面布置进行对照检查。总平面布置单元检查，见表3.1-2总平面布置单元安全检查表。

表3.1-2  总平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准条款 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：（1）在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；（2）应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；（3）厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；（4）功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.2条 | 设计中总平面布置已按功能分区。 | 符合 |
| 2 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求：（1）当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置；（2）应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.5条 | 矿山各构筑物布置合理，设计时充分考虑了地形条件。 | 符合 |
| 3 | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求：（1）应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置；（2）行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.7.1条 | （1）矿山办公区、生活区位于采场及破碎站的东侧，该区全年最多风向为东南风，办公生活区位于全年最小频率风向的下风侧，符合要求。（2）行政办公及生活服务设施的用地面积2007m2，小于工业项目总用地面积的7%。 | 符合 |
| 4 | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.7条 | 设计中粉尘采取了相应措施，如选用带有湿式收尘的钻机，为防止铲装工作时的飞尘，采用对道路和爆堆洒水措施降尘。 | 符合 |
| 5 | （1）厂矿道路设计，应适合厂矿企业生产（包括检修、安装）和其它交通运输的需要。对厂矿基本建设期间的超限货物（大件、重件）运输，可根据具体情况，予以适当考虑。（2）厂矿道路路线设计，应符合厂矿企业总体规划或总平面布置的要求，并应根据道路性质和使用要求，合理利用地形，正确运用技术指标。 | 《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987 第1.0.5条 | 设计中对矿山道路路线进行了设计说明，符合总平面布置要求。 | 符合 |
| 6 | 反映工业企业建筑群体的总平面图应包括总平面布置的建（构）筑物现状，建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等内容，必须满足职业卫生评价要求。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第5.2.1.2条 | 设计中进行了说明，并提出相应对策措施。 | 符合 |
| 7 | 厂内道路路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定，并宜按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987的有关规定执行。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第6.4.5条 | 总平面图中进行了厂矿道路设计。 | 符合 |
| 8 | 产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：（1）宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；（2）产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；（3）产生噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.2.5条 | 设计中按要求布置，远离人员，高低噪声车间分开布置。 | 符合 |
| 9 | 产生粉尘、毒物的工作场所，其发生源的布置，应符合下列要求：放散不同有毒物质的生产过程布置在同一建筑物内时，毒性大与毒性小的应隔开；粉尘、毒物的发生源，应布置在工作地点的自然通风的下风侧；如布置在多层建筑物内时，放散有害气体的生产过程应布置在建筑物的上层。如布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层的空气。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第6.1.1.2条 | 矿山开采产生的主要有害因素为噪声、粉尘等。在设计方案中提出了相应措施，如洒水降尘、采用收尘设备收尘；同时加强个体防护。 | 符合 |
| 10 | 任何单位和个人不得在距电力设施周围500m范围内（指水平距离）进行爆破作业。因工作需要必须进行爆破作业时，应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规，采取可靠的安全防范措施，确保电力设施安全，并征得当地电力设施产权单位或管理部门的书面同意，报经政府有关管理部门批准。 | 《中华人民共和国电力设施保护条例实施细则》（中华人民共和国经贸委、公安部令第8号）第十条 | 矿区500m范围内无电力设施。 | 符合 |
| 11 | 深孔爆破警戒区按200m的范围圈定，爆破作业区的有关建须位于爆破警戒线以外安全地带。 | 《爆破安全规程》(GB 6722-2014） | 变压器、配电室、破碎站、部分办公区域位于爆破警戒范围内 | 不符合 |
| 12 | 对于未委托具备相应资质的设计单位编制开采设计或者开采方案，以及周边300m范围内存在生产生活设施的小型露天采石场，不得对其进行审查和验收。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号）第三十一条 | 矿山委托云南增股工程勘察设计有限公司（资质编号：A253016970，资质等级：冶金行业（冶金矿山工程）乙级）设计，符合资质要求。矿区300m范围内无其它生产生活等设施。 | 符合 |

### 3.1.4矿山开采和周边环境的相互影响

矿区周边300m范围内无通讯设施、重要建筑物及其他矿权，周边1km范围内无铁路线，矿区未在“四区”（城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区）。矿山用变压器、配电室、破碎站、办公区与矿权境界小于200m。

矿山开采对周边环境的影响主要为：依据《爆破安全规程》（GB 6722-2014）并结合露天采场采用中深孔爆破方法的特点，根据爆破振动安全允许距离计算，爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离为63.4m。爆破冲击波安全允许距离计算常规爆破飞石安全距离为59.1m，顺坡方向增加50%即89m。根据Lundborg的统计规律，结合工程实际经验，炮孔爆破飞石距离为52.8m。

矿山严格按设计确定的爆破安全警戒范围进行爆破警戒工作，避免个别飞石对人员的影响。依据《爆破安全规程》（GB 6722-2014），露天矿山中深孔爆破安全警戒范围严格按照上述计算结果确定，但不能小于200m。

小结：矿区进矿山内部道路位于爆破警戒范围之内，时有村民进入和路过；进行爆破作业时，要对爆破警戒范围之内的人员和牲蓄进行清场和警戒。矿山破碎站、变配电设施位于爆破警戒范围之内；矿山后续开采过程中进行爆破作业时，对其有影响，在下一步安全设施设计中建议停用、搬离至安全区域或采取相应的技术措施。

### 3.1.5单元小结

按照相关法律、法规、标准和规范的要求，通过本工程总平面布置符合程度检查，矿山总平面布置总体上符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）等规范要求。

安全设施设计采取的措施及安全设施设计应补充完善的内容：

1、建议下一步安全设施设计按照《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号）的规定进一步设计修改和明确：采场境界外设置可靠的边界安全护栏和安全警示标志，避免外来人员误入危险区域造成事故。

2、原有采空区应明确相应的安全设施、排水设施和管理措施。

3、矿区进矿山内部道路位于爆破警戒范围之内，时有村民进入和路过；进行爆破作业时，要对爆破警戒范围之内的人员和牲蓄进行清场和警戒。

4、建议对矿山工业场地和变配电设施进行停用、搬离至爆破安全范围。

## 3.2开拓运输单元

### 3.2.1开拓运输单元主要危险、有害因素辨识

开拓运输单元存在的主要危险有害因素有：车辆伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击及粉尘、火灾等。

1、车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；矿山使用汽车运输，驾驶员违章驾驶等造成车辆伤害。车辆伤害在本项目中包括汽车、装载机、挖掘机等车辆的伤害。

（1）露天矿山铲装作业过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

（2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；

（3）疲劳驾驶、无证驾驶等违章作业；

（4）雨天车辆行驶未采取防滑措施（如采用防滑链等）；

（5）矿山运输道路外侧未按规定设置车挡，卸载点未设置车挡或形成反坡，易发生运输车辆或卸载车辆倾翻、坠落，导致人员伤害、车辆损坏等；

（6）台阶作业平台宽度不够，平台边缘矿岩松软，不稳固，铲装设备沿平台边缘行驶作业，易造成设备倾翻，坠落，导致人员伤害和设备损坏。

2、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

（1）穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

（2）违章操作；

（3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

（4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

（5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

（6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

（8）设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

（9）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

（10）安全管理上存在不足。

3、高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

该项目高处坠落主要存在于各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，易发生高处坠落伤亡事故。

造成高处坠落的主要因素有：

（1）采场工作平台宽度不足，平台边沿矿岩松散、不稳固，设备在平台边缘作业，导致设备坠落、倾翻造成人员伤害、设备损坏。

（2）因采场危险边坡区域、采场顶部等未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；

（3）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；

（4）高处作业时安全防护设施损坏或高处作业时无人监护或主观判断失误等；

（5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

4、物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。

造成物体打击伤害的原因主要有：

（1）铲装作业过程中，铲装设备操作失误或违章作业；铲装作业时铲斗经过自卸汽车驾驶室，矿岩掉落；在边坡、挖掘半径内坐卧、停留；

（2）爆堆过高，与铲装设备（工艺）不配套；人员在工作地点下部的道路停留或通过；

（3）未按规定正确佩戴安全帽及劳保用品；

（4）上、下台阶同时作业，上部台阶坠物及滚石对下部台阶作业人员造成伤害；

（5）运输过程中，货箱内物品洒落。

5、粉尘

粉尘是开拓运输等过程中产生的细粒状矿物或岩石粉尘。直径大于50μm的尘粒，在重力作用下会很快从气流中分离出来，沉落于地面，此类矿尘称为落尘。直径在0.01μm～50μm范围内的尘粒，能长时间悬浮于空气中，此类矿尘叫做浮尘。浮尘对矿山空气的污染和人体健康的危害最大。大风扬尘是露天矿山粉尘危害的又一表现形式。

- 火灾

- 主要是指汽车发动机高温，引发的汽车着火。

### 3.2.2开拓运输预先危险性分析表

根据矿山开拓运输危险有害因素辨识和分析结果进行PHA分析，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。开拓运输单元预先危险性PHA分析见表3.2-1开拓运输单元预先危险性分析表。

表3.2-1  开拓运输单元预先危险性分析表

| 危险因素 | 危险源 | 诱导因素 | 事故模式及后果 | 危险 等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮胎抓地力不足 | 自卸汽车、采场平台和公路 | 轮胎磨损过度、雨后路面滑。 | 翻车，人员伤亡 | Ⅳ | （1）建设泥结碎砾石以上等级路面；（2）及时更换磨损严重的轮胎。 |
| 超载 | 车辆、货物 | （1）驾驶员、装载机工、矿山领导等忽视超载危害；（2）违章超载。 | 车辆提前报废、翻车、坠车、车毁人亡 | Ⅳ | （1）合理匹配装载机斗容；（2）矿山领导和安全员自觉强化安全生产意识、加强工人安全生产教育培训。 |
| 超速 | 司机、汽车制动系统 | （1）驾驶员安全意识差。（2）操作不当，下坡用空挡。（3）制动失灵。（4）超载。（5）超速。（6）疲劳驾驶。 | 撞车、翻车、坠车 | Ⅳ | （1）加强工人安全生产教育；（2）严禁超载和空挡下坡；（3）定期检修汽车制动系统、严禁病车出工。 |
| 车辆相撞、碰撞 | 驾驶员、公路 | （1）超速行驶。（2）路面狭窄、路滑、公路前后视距不够。（3）制动失灵。 | 人员伤亡 | Ⅳ | （1）按设计要求建设矿山公路并加强养护；（2）严禁超载、超速等违规驾驶；（3）定期检修车辆制动系统。 |
| 侧翻 | 汽车、公路 | （1）超载、超速。（2）路面湿滑，路面坑洼不平，路基垮塌。 | 车辆损毁人员伤亡 | Ⅳ | （1）严禁超载、超速等违规驾驶；（2）设计并建设泥结碎砾石以上等级路面；做好路面日常养护。 |
| 坠落 | 驾驶员、车辆、公路 | （1）疲劳驾驶或酒后驾车。（2）超载、超速。（3）开夜车。（4）路况差、防护设施缺失。 | 车毁人亡 | Ⅳ | （1）做好路面日常养护和边坡检查维护；（2）在弯道等危险路段设计并建设挡墙等安全防护设施；（3）严禁疲劳驾驶或酒后驾车；（4）严禁超载、超速；（5）开夜车需降低行驶速度并保证车灯正常发亮。（6）设置安全警示标志。 |
| 火灾 | 汽车引擎、油箱 | 引擎过热、油箱漏油并见明火。 | 车损人伤亡 | Ⅲ | （1）汽车配置灭火器；（2）严禁超载、超负荷工作、及时加水。 |
| 塌方 | 公路边坡 | 不良工程地质、雨水冲刷、震动、边坡设计或建设不满足稳定性要求。 | 影响生产 | Ⅱ | （1）合理设计边坡角度并保证施工质量；（2）加强边坡检查和维护。 |
| 粉尘 | 公路、采场、车厢 | 路面或采场干燥，车过易扬尘。 | 矽肺病 | Ⅲ | （1）洒水降尘；（1）加强个体防护。 |
| 噪声 | 公路、采场 | 汽车发动机 | 听力受损神经衰弱 | Ⅲ | （1）选用低噪音自卸汽车、建筑物设计隔音效果；（2）加强个体防护。 |
| 矿石洒落 | 矿石 | 矿石装车超过车箱挡板 | 矿石洒落伤人 | Ⅳ | （1）不超载；（2）矿石均匀装车。 |

### 3.2.3开拓运输单位安全检查表分析

依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的相关条款对建设项目初步设计中的开拓运输进行安全检查，见表3.2-2开拓运输安全检查表。

表3.2-2  开拓运输安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查标准条款 | 设计情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车的小时单向交通量在25辆（15辆）以下的生产干线（支线和联络线辅助线）可采用三级露天矿山道路。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）第2.4.2条 | 设计选用三级露天矿山道路。汽车的小时单向交通量在15辆以下。 | 符合 |
| 2 | 按《厂矿道路设计规范》表2.4.3的规定采用三级露天矿山道路的计算行车速度为20km/h。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）第2.4.3条 | 设计中已明确行车速度为16km/h。 | 符合 |
| 3 | 按《厂矿道路设计规范》表2.4.6所列三级露天矿山道路宜采用较大的圆曲线半径当受地形或其它条件限制时的最小圆曲线半径为10m。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）第2.4.6条 | 设计最小圆曲线半径为15m。 | 符合 |
| 4 | 按《厂矿道路设计规范》表2.4.13的规定，三级露天矿山道路的纵坡不应大于9%。重车上坡的二三级露天矿山道路的生产干线及支线的最大纵坡可增加1%。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）第2.4.13条 | 设计三级露天矿山道路最大纵坡9%。 | 符合 |
| 5 | 一级露天矿山道路可采用高级或次高级路面亦可采用中级路面，二级露天矿山道路可采用次高级或中级路面，三级露天矿山道路可采用中级路面，二三级露天矿山道路，如该道路服务年限较长时，亦可采用高级次高级路面。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）第4.1.3条 | 设计运输道路采用中级路面。 | 符合 |
| 6 | 按《厂矿道路设计规范》表4.1.2划分，路面等级及其所属的面层类型中级路面可采用沥青灰土表面处治、泥结碎（砾）石、级配砾（碎）石、工业废渣及其它粒料、不整齐块石。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第4.1.2条 | 设计运输道路路面采用泥结碎（砾）石路面。 | 符合 |
| 7 | 运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020 第5.4.2.4条 | 设计矿岩运输设备主要为北奔重卡2529矿用自卸汽车，矿山道路危险地段设置护堤，高度为汽车轮胎直径的2/5-3/5，底部宽度不应小于3m。 | 符合 |
| 8 | 矿岩粗破碎站应符合下列规定：破碎站应避开有沉降、塌陷、滑坡危险以及受洪水威胁的地段；应设照明设施、卸料指示和报警信号装置；破碎机受料仓和缓冲仓排料口应设视频监视； 矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3；矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.3.1条 | 设计破碎站所在的场地稳定，无滑坡、泥石流、塌方现象、能最大限度的节约能源。设计矿岩运输设备主要为北奔重卡2529矿用自卸汽车，车轮直径为1100mm，按照规定车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3，初步设计中设置车档设施（上顶宽1m，下底宽1.5m，高1m）大于车轮直径的1/3。 | 符合 |

### 3.2.4汽车运输事故树分析

设计采用公路开拓运输。汽车运输过程中，由于路面较窄、道路不平整、制动失灵、酒后驾车、无证驾驶、疲劳驾驶等常常引起汽车运输事故的发生。碰伤、摔伤、挤伤、翻车死亡等都是常见的运输伤亡事故。本节应用事故树分析法分析汽车运输事故，以找出导致事故发生的主要原因，并提出相应的安全防范措施。

1、汽车运输事故树的构造

通过对导致汽车运输事故原因的调查分析，找出了影响事故发生的7个基本事件。

根据发生的逻辑关系，汽车运输事故的事故树图（见图3.2-1）。

图3.2-1  汽车运输事故的事故树图

2、求解事故树的最小割集

由图3.2-1该事故树的结构函数：

G1=G2+G3

=G4+（X1+X2+X3+X4+X5+X7）

=（G5+G6）+X1+X2+X3+X4+X5+X7

=（X1+X2+X3）+（X4+X6）+X1+X2+X3+X4+X5+X7

=X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7

计算可得出

G1=X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7

由上式可得出，共有7个最小割集。即：

K1={X1}，K2={X2}，K3={X3}，K4={X4}，K5={X5}，K6={X6}，K7={X7}。

3、结构重要度

根据公式

T=X1⋅A8⋅X10T=X9⋅A2⋅A5⋅X8T=X9(X1+A3)⋅(X5+X6+X7+X8)X10T=(X1+X2+X3+X4)⋅(X5+X6+X7+X8)⋅X9⋅X10

各基本事件结构重要度顺序为：

Iφ（1）=Iφ（2）=Iφ（3）=Iφ（4）=Iφ（5）=Iφ（6）=Iφ（7）

4、汽车运输事故事故分析结论

（1）从最小割集看，汽车运输事故树最小割集为7个。每一个最小割集为导致顶上事件发生的一条可能途径，因此，汽车运输事故发生的可能途径较多，事故发生比较容易。

（2）从结构重要度来看：道路不平、刹车失灵、方向盘卡死、无证驾驶、酒后驾车、车速过快、疲劳驾驶和精力不集中等8个基本事件的发生来看，前3个基本事件均为客观因素，需要在建设、生产过程中严格按照设计要求进行施工建设，通过正规渠道采购设备设施，并加强生产过程中的维护保养；后5个基本事件却是人为因素，应该制定规章制度并严格执行和落实，杜绝无证驾驶，加强对司机岗位的培训和教育，遵守交通规则；驾驶时保持良好的心理状态，从而避免事故的发生。

### 3.2.5单元小结

初步设计中的公路开拓运输方式为山坡露天开采常用的开拓运输方式，工艺成熟。公路等级为三级露天矿山公路，选用中级路面；面层类型为泥结碎石路面。公路采用单车道运输，并在道路内侧设置排水沟，有效路面宽度及平均纵坡符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等规范标准。

安全设施设计应补充完善以下内容：

1、建议加强运输系统的管理，每月组织对驾驶员安全培训，遵守交通法规和操作规程。矿用自卸汽车应根据相关要求每年检测检验一次，矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验。

2、雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m，视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应不小于40m。拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。并在会车道、弯道等处设置相应的安全警示标志牌。

3、矿用自卸汽车不应运载易燃、易爆物品。

4、初步设计中未对运输系统相关安全管理措施进行说明，建议明确设置陡坡、急弯、限速等安全警示标志的地点，建议在下一步安全设施设计中补充完善。

5、矿山由于运输距离短，坡度较缓，不设置错车道、缓坡道和避险车道。建议在下一步安全设施设计中补充说明发生车辆安全紧急状况时的处理措施。

## 3.3采剥单元

### 3.3.1采剥单元主要危险、有害因素辨识

采掘单元存在的主要危险有害因素有：坍塌、滑坡、放炮、火药爆炸、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、容器爆炸、粉尘、火灾、淹溺、噪声及振动和雷电危害等。

1、坍塌、滑坡

坍塌（滑坡）是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。露天矿山坍塌（滑坡）事故发生的主要原因有：

- 生产过程中露天采场边坡参数不合理，如台阶设置过高、无安全平台或清扫平台、坡面角较陡、超挖或掏采；

- （2）采场周围没有设置截排洪沟设施或设施损坏、边坡管理不当等，都易造成边坡失稳、坍塌（滑坡）的危险，雨季可能产生泥石流，作业前未对坡面危岩、浮石进行清理，可能危及作业人员和设备、生产安全。

矿区地形高差较大，地层产状与地面坡向呈斜交组合，节理裂隙发育，矿山在开采的过程中，若切坡不当或采场边坡角过大，在临空面张应力释放、物理化学风化、岩体重力等综合作用下，可能沿节理裂隙面产生滑动，进而产生崩塌、滑坡地质灾害。

可能存在的部位：采场边坡、矿区公路以及地表山坡地段等。

2、放炮

放炮过程中可能造成爆炸伤害，爆炸伤害是指爆破作业中发生的伤亡事故。

在爆破时，未遵守《爆破安全规程》（GB6722-2014）的规定圈定爆破警戒范围和设岗警戒；不严格按照设计进行布孔（凿岩）、装药、连线和起爆；爆破人员未经培训无证上岗；打残眼、使用的爆破器材质量不合格或已过期，产生拒爆、早爆、延爆等违章作业现象发生或警戒不严，有可能导致爆炸伤害发生。

（1）引起爆炸伤害事故的原因：

①装药工艺不合理或违章作业；

②起爆工艺不合理或违章作业；

③未圈定爆破警戒或警戒不到位；

④人员没有撤离到安全区域就起爆；

⑤爆破时使用不合格的雷管或导爆管；

⑥采用质量不合格或过期的爆破器材，发生拒爆、早爆、延爆；

⑦其他违章作业；

⑧无爆破设计或设计不当等；

⑨爆破作业后，没有检查或检查不彻底，没有清除未爆破的残余炸药和雷管。

（2）容易发生爆炸伤害事故的场所：

①爆破作业点；

②爆破时的采场；

③爆破后的采场；

④矿岩装运的过程中；

⑤起爆药包加工点等；

⑥瞎炮处理过程中。

3、火药爆炸

火药爆炸是指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、存储中发生的爆炸事故，本项目只涉及火药、炸药在运输、存储和使用过程发生的爆炸事故。引起火药爆炸的主要原因：

（1）炸药控制不合格；炸药质量不合格；

（2）炸药储存点、现场加工管理不规范；

（3）炸药运输过程中遇到明火、高温物体；

（4）炸药运输过程中强烈振动或摩擦或受到撞击；

（5）炸药、雷管混装、混运；

（6）运送炸药过程中出现意外情况等；

（7）雷击引发的火药爆炸；

（8）静电感应引起的火药爆炸。

可能存在部位：爆破器材现场临时存放点，炸药运送、装运的过程以及采矿装药爆破现场。

4、高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

露天开采过程中，由于要在台阶上进行清理浮石、穿孔爆破作业等；在陡壁悬崖边作业时，人员、设备防护不好等均可能发生高处坠落伤亡事故。

该项目高处坠落主要存在于边坡作业、各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台等处，未佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施，易发生高处坠落伤亡事故。

造成高处坠落的主要因素有：

（1）在边坡上进行高处作业人员没有按要求使用安全带或安全绳、安全带未正确、牢靠固定即进行作业，由于失重、高温、大风或作业人员生理因素等导致作业人员坠落，而造成伤亡事故；

（2）因采场危险区域内、采场顶部等未设置安全警示标志，外来人员、牲畜进入采场上部危险区域；夜间作业未设置照明设施；

（3）人行坡度太陡；

（4）高处作业未制定作业规程，现场安全管理不到位；

（5）作业时安全防护设施损坏；

（6）主观判断失误；

（7）作业人员疏忽大意，疲劳过度；

（8）高处作业时无人监护。

（9）高于2m的操作平台未设置防护栏或无警示标志。

整个采剥作业地点属于高差大于2m的作业场所。另外，清理浮石也需登高作业，一旦发生意外，就有可能发生坠落或跌落，造成安全事故；

本项目可能发生高处坠落的部位：采场边坡、铲装作业平台及运输公路、破碎站及高于地面2m以上的作业面。

5、物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。

造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

（1）边坡浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；无监护人等；

（2）铲装作业过程中，铲装设备操作失误或违章作业；铲装作业时铲斗经过自卸汽车驾驶室，矿岩掉落；在边坡、挖掘半径内坐卧、停留；

（3）爆堆过高，与铲装设备（工艺）不配套；人员在工作地点下部的道路停留或通过；

（4）采场未圈定危险范围，未设立安全警示标志或标志不明显，人员进入危险区；

（5）安全帽等劳保用品穿戴不齐等；

（6）上、下台阶同时作业，上部台阶坠物及滚石对下部台阶作业人员造成伤害。

可能发生物体打击的部位：采场边坡、铲装作业工作面等。

6、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

（1）佩戴不符合安全规定的服饰；

（2）违章操作；

（3）机械设备安全防护装置缺乏、被拆除或损坏等；

（4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

（5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

（6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

（8）凿岩机砸、夹、挤伤人，断钎伤人，钻架倾倒，风、水管摆动或飞出伤人等；

（9）设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

（10）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

（11）安全管理上存在不足。

潜孔钻机、空压机及其它机械设备在使用和检修过程中发生着机械伤害。

7、车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

采场内运输、装载设备有故障、操作失误或指挥不当，有造成车辆伤害的危险；矿山使用汽车进行运输，由于驾驶员违章驾驶等造成车辆伤害。车辆伤害在本项目中包括汽车、装载机、挖掘机等车辆的伤害。

（1）露天铲装运输过程中，由于违章载人、违章作业或作业场地狭窄而导致人员坠落或铲装设备倾翻引发的伤亡事故；

（2）车辆在行驶过程中，由于道路坡陡弯急、行车速度快、车辆故障、制动失灵、信号标志缺失、运输线路及路面不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重等，易发生翻车、撞坏设备和撞伤人员等车辆伤害事故；

（3）疲劳驾驶、无证驾驶等违章作业；

（4）雨天车辆行驶未采取防滑措施（如采用防滑链等）；

（5）台阶作业平台宽度不够，平台边缘矿岩松软，不稳固，铲装设备沿平台边缘行驶作业，易造成设备倾翻，坠落，导致人员伤害和设备损坏。

本项目可能发生车辆伤害的部位：运输过程中的各种车辆设备、铲装作业平台及矿山道路等。

8、容器爆炸

储气罐属压力容器，如果管理不善、设备缺限、安全附件（压力表、安全阀等）故障等存在压力容器爆炸的危险。一旦发生爆炸事故，其爆炸能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后两者消耗的能量只占爆炸能量的3%～15%，即大部分能量是产生的冲击波。冲击波会对周边的厂房设施造成不同程度地破坏，造成作业人员的伤亡，严重影响生产的正常进行。造成容器爆炸事故的主要因素：

（1）压力容器受到机械损伤，在高压下发生爆炸事故；

（2）压力容器遇到突然撞击或遇到高温而发生爆炸；

（3）未制订安全操作规程或操作人员违章操作，引起超温、超压、压力突然增大等；

（4）管理不善或操作人员不具备特种作业资格进行操作；

（5）压力容器、空压机上的安全附件未按规定定期进行检验测检验，造成安全附件失效。

9、粉尘、噪声及振动

（1）粉尘

粉尘是矿物开采或加工过程中产生的细小固体颗粒集合体。粉尘的主要危害是能引起矽肺病，矽肺病是因为长期大量吸入含游离二氧化硅的粉尘引起的，是矿山的一种主要职业病。

该项目的粉尘主要来源于：采剥作业及矿岩运输等过程，产生大量有害的粉尘，穿孔爆破产生大量的粉尘，矿石破碎产生粉尘，如未采取湿式作业或捕尘措施，易造成粉尘危害。矿山主要产产粉尘点分布在破碎站、采场工作面、铲装作业区、汽车运输道路等。

（2）噪声与振动

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动，特别强烈的噪声还能损害建筑物与影响仪器设备等的正常运行。

该项目噪声主要来源于各种设备在运转过程中由震动、摩擦、碰撞而产生的机械动力噪声和由风管排汽、漏气而产生的气体动力噪声，机械噪音主要集中在各类电机等设备，气动噪音主要集中在空压机房及穿孔作业工作地点等。振动主要是操作潜孔钻机等转动设备的手臂振动。

10、高温、低温以及暴雨

高温工作环境可以使人体产生中暑症状，如头痛、头晕、恶心、呕吐、体温升高等，甚至可能出现皮肤湿冷、血压下降等。

低温可以引起人体皮肤或肢体的冻伤，如在严寒的气温下，如果不注意保暖，就会使裸露部位的毛细血管收缩，循环不好，产生冻疮或冻伤。

若采区排水不畅，容易引起采石场的洪涝灾害，同时也影响采场的边坡稳定，甚至导致边坡坍塌或塌方事故。因此，采石场应保持排水畅通，特别是夏季；严格关注天气预报，暴雨天气禁止进入采场作业。

该项目高温作业主要是夏天户外作业，低温作业主要是冬天户外作业，暴雨主要发生在夏季多雨季节。

暴雨天气采坑集水池可能导致淹溺事故。

### 3.3.2采剥单元预先危险性分析

根据采剥单元主要危险有害因素辨识、分析结果及其危险有害程度，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。采剥单元PHA分析见表3.3-1采剥单元预先危险性分析。

表3.3-1  采剥单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 现象 | 形成事故原因事件 | 事故模式 | 事故 后果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坍塌（滑坡） | 地表水、岩层的力学性质发生变化 | (1)边坡参数不合理：台阶过高，坡面角过大，工作平台宽度窄；(2)边坡高陡、坡积、残坡积层﹑岩石破碎、岩石结构面发育；(3)受爆大气降雨和地表水等因素的影响；(4)局部掏采；(5)不按照规范操作。 | 边坡失稳 坍塌滑坡 | 人员 伤亡 设备 损坏 | Ⅲ | (1)按照规范、规程要求进行设计、开采，合理确定境界和边坡参数；(2)定期进行边坡稳定性研究分析及监测；(3)合理布置工作面；(4)合理协调，统筹规划开采境界；(5)合理构筑防排水设施；(6)严禁掏底开采。 |
| 机械 伤害 | 检修机械及穿孔凿岩设备伤害 | (1)所选用设备在设计上存在先天不足（如强度不够、设计缺陷等）；(2)矿山作业人员违章操作及穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；(3)机械设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等，导致事故发生；(4)操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；(5)在挖掘机、装载机、推土机、自卸汽车的检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；(6)安全管理存在疏漏，作业前安全检查处理不到位，无安全警示标志或标志不明显等。 | 机械伤害 | 人员伤害 | Ⅱ | （1）选用正规厂家的机械设备；（2）作业人员穿戴符合安全规定的劳动防护用品；（3）按照机械设备操作规程进行作业、检修等；（4）进行安全知识培训和考核；（5）设置安全警示标志。（6）设置监护人。 |
| 车辆 伤害 | 铲装设备、运输设备伤害 | (1)违反挖掘机、装载机操作规程；(2)挖掘机、装载机故障；(3)在挖掘机、装载机、推土机、自卸汽车的检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；(4)安全管理存在疏漏，作业前安全检查处理不到位，无安全警示标志或标志不明显等。 | 机械伤害 | 人员伤害 | Ⅱ | (1)遵守挖掘机、装载机操作规程；(2)定期检查维护挖掘机、装载机；(3)作业人员穿戴符合安全规定的劳动防护用品；(4)按照机械设备操作规程进行作业、检修等；(5)进行安全知识培训和考核；(6)设置安全警示标志。 |
| 物体 打击 | 局部工作帮浮石落下 | (1)工作帮坡面上因安全检查不严格及浮石、危石清理不彻底；(2)雨水冲刷等；(3)台阶过高，与铲装设备（工艺）不配套；(4)边坡维护无人监护，人员在工作地点下部的道路停留或通过。 | 滚石伤人 | 人员 伤亡 设备 损伤 | Ⅲ～II | (1)生产作业前对工作帮边坡上的单体危岩和伞檐进行处理；(2)建立边坡安全检查制度，及时清理浮石；(3)合理构筑防排水设施；(4)确定合理的台阶高度；(5)作业范围设置明显安全警示标志，防止人、畜进入；(7)边坡维护时应有专人在工作点下方危险范围外监护，防止人员进入。 |
| 放炮 | 早爆 延爆 冲击波 飞石 雷击 | (1)爆破工艺不合理；(2)违反爆破安全操作规程；(3)爆破区域未有效设置警戒；(4)雷雨天露天爆破作业。 | 爆炸伤害 飞石打击 爆破地震 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅲ | (1)采用非电爆破；合理选择爆破参数；(2)控制爆破指向、药量；(3)严格执行爆破安全操作规程；(4)爆破工持证上岗；(5)爆破前，圈定警戒范围并设岗警戒；(6)雷雨天禁止爆破作业。 |
| 火药 爆炸 | 爆破器材在储存、领用过程中的爆炸事故 | (1)爆破器材库不合理；(2)爆破器材库管理不规范，无制度、规程或未执行制度、规程；(3)炸药控制不严格；(4)爆破器材不合格；(5)爆破器材运输、储存过程中，遇到明火、高温、强烈振动或摩擦；(6)使用不合格的爆破器材； | 爆炸伤亡事故 | 致残或死亡 | Ⅲ | (1)严格执行《爆破安全规程》；(2)严格执行爆破器材检验制度；(3)建立健全爆破器材库的安全管理制度、操作规程，加强爆破器材安全管理；(4)建立健全爆破器材入库、领用和退库制度；(5)建立健全各种管理台帐、原始记录。 |
| 高处 坠落 | 人员失衡，车辆坠落 | (1)操作不熟练；(2)操作地点不安全；(3)作业前安全检查、处理不到位；(4)在2m及以上高处作业不系安全带进行边坡处理；(5)采场边坡作业条件差；(6)外来人、畜进入边坡上部危险区域；(7)工作面参数选择不合理，不能满足设备安全要求。 | 人员、设备坠落 | 人员伤害、设备损毁 | II | (1)严格执行操作规程；(2)树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；(3)在距坠落高度基准面2m以上（含2m）的高处作业时，应佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施；(4)依据作业设备，确定合理台阶高度，最小工作平台宽度，最小工作线长度；(5)在采场顶部及其他危险区域设置安全警示标志。 |
| 雷击 | 避雷装置不合格、失效 | 无避雷装置或避雷装置不合格、失效 | 电击、电伤 | 人员重伤、死亡 | II | 安装避雷针或避雷器，定期进行检验检查。 |
| 淹溺 | 暴雨采坑集水 | 暴雨排水不及时 | 落水 | 人员伤亡 |  | （1）及时排水 （2）警戒 |
| 职业危害影响因素 | 尘肺病、听力下降 | (1)长期在高粉尘、高噪声环境下作业；(2)采用落后设备生产；(3)采用落后生产工艺。 | 慢性伤害、职业病 | 人员慢性伤害 | Ⅱ | (1)加强个体防护，如佩戴防尘口罩、耳塞；(2)采用湿式作业；增加消声、隔音设施；(3)采用先进设备和工艺生产。 |

预先危险性分析结论：通过PHA分析，Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏。边坡失稳是主要的危险、有害因素，需要采取防范对策措施，其他事故为需要引起重视的危险因素。

### 3.3.3边坡高处坠落事故树分析

在露天边坡上进行浮石清理、装药、联线等作业，因作业条件差，安全防护措施不可靠等，极易发生人员高处坠落事故。

露天采场边坡高处坠落死亡（重伤）事故树（见图3.3-1）

图3.3-1  采场边坡高处坠落死亡（重伤）事故树

针对露天采场边坡人员高处坠落死亡（重伤）事故，采用事故树分析方法进行研究，探索相应的措施，尽量避免该类事故发生。

据事故树图3.3-1，列出其逻辑代数式：

T=A1·X8

=A₂·A5·X8

=（A₃+A4）·A6·X7.X8

=（X1+X2+X3+X4）·（X5+X6）·X7·X8

求得最小径集有四个：

｛X1，X2，X3，X4｝，｛X5，X6｝，｛X7｝，｛X8｝

展开逻辑代数式求得最小割集有八个：

｛X1，X5，X7，X8｝，｛X1，X6，X7，X8｝，｛X2，X5，X7，X8｝，

｛X2，X6，X7，X8｝，｛X3，X5，X7，X8｝，｛X3，X6，X7，X8｝，

｛X4，X5，X7，X8｝，｛X4，X6，X7，X8｝

从最小割集、最小径集判断得知各基本事件在故障树的结构中所占有的重要程度排列如下：

Iφ（7）=Iφ（8）>Iφ（5）=Iφ（6）>Iφ（1）=Iφ（2）=Iφ（3）=Iφ（4）

要求作业人员在边坡作业中，不滑倒以及滑倒后要抓稳是不负责任的，所以首先要消除出现边坡过高，且作业位置具有高度的情况，再依次解决可靠使用安全带等其它问题，可使该事故的发生概率降低到最低程度。

2、可能导致本项目边坡高处坠落的影响因素

（1）露天边坡设计台阶高度15m，台阶坡面角60°，在清理浮石、危石过程中有高处坠落的可能性。

（2）在距坠落高度基准面2m以上（含2m）的高处作业时，未佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施，或使用安全带时未牢靠固定或使用不符合质量要求的安全带，也有发生高处坠落的可能。

（3）作业人员未经过教育培训、安全意识不强烈，违章作业、疲劳作业和酒后作业有可能导致高处坠落事故；

（4）采场顶部及危险区域内未设置安全警示标志或标志不明显，误入人员有发生高处坠落的可能。

### 3.3.4爆破事故鱼刺图分析

据我国非煤矿山工伤事故统计资料来看，爆破事故在矿山伤亡事故中一般占第二位到第四位，为了进一步减少爆破事故的发生，必须认真地分析爆破事故发生的原因。

- 爆破事故鱼刺图

爆破事故一般在矿山采矿作业中较易发生，发生原因较多较杂，是安全管理控制的重点之一。选取爆破事故作为因果定性分析的对象，见图3.3-2爆破事故原因、结果分析图。

图3.3-2  爆破事故鱼刺图

图中，导致爆破事故发生的原因分为三大类：人为因素、自然环境因素及设备因素，因此在施工中我们在保证设备质量的前提下，尽量避免不利环境因素的影响，同时要加强管理，提高人员素质，将人为操作失误导致后果的可能性降到最低。

从图3.3-2可看出，造成爆破事故的原因主要有：违反爆破操作规程、安全管理不到位、未设警戒和信号、爆破器材不合格等。

2、可能导致本项目爆破事故的影响因素

（1）未圈定爆破安全警戒范围和设置哨岗警戒；

- （2）未对瞎炮进行处理或处理不当；

（3）爆破设计不合理或不按设计操作，违反爆破操作规程；

（4）安全管理不到位；

（5）爆破器材不合格；

（6）爆破器材在运输、使用过程中不执行安全规定或发生意外；

（7）未经培训，无证上岗。

### 3.3.5采剥单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中的相关内容对其采剥单元进行检查，见表3.3-2采剥单元安全检查表。

表3.3-2  采剥单元安全检查表

| 检查项目 | 检查条款内容 | 依据标准条款 | 设计情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序﹐分台阶开采。生产台阶高度应符合表1的规定。 表1生产台阶高度 矿岩性质; 作业方式; 台阶高度. 松软岩土、砂状的矿岩; 机械铲装; 不爆破; 不大于机械的最大挖掘高度. 坚硬稳固的矿岩; 爆破; 不大于机械最大挖掘高度的1.5倍. | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.1.1条 | 设计采用爆破作业，台阶高度为15m，主要采掘设备CAT336液压履带式挖掘机，铲斗容量2.12m³，最大挖掘高度为10.34m，台阶高度满足不大于机械最大挖掘高度的1.5倍。 | 符合 |
|  | 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6 m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.2.1.4条 | 设计安全平台5m，清扫平台8m，每隔2个安全平台设置一个清扫平台。 | 符合 |
|  | 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍﹐且不小于50m。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.6条 | 设计采用自上而下分台阶开采，当上一台阶开采即将靠帮结束时，提前准备好下一台阶的工作面布置。 | 符合 |
|  | 露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志﹐防止无关人员进入 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.1.8条 | 设计中在露天采场边界设置安全护栏，在易于发生危险的区域设置相应的警示标志。 | 符合 |
| 铲装运输 | 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距应符合下列规定： ——汽车运输：不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m； ——铁路运输：不小于2列车的长度。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.5条 | 设计主要采用1台徐工LW500HV型装载机进行铲装作业。 | 符合 |
|  | 露天矿用设备应配备灭火器。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.7.2.2条 | 设计中未明确配置。 | 不符合 |
| 穿孔爆破 | 露天矿山采用爆破方式二次破碎 | 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管-〔2015〕13号） | 设计不进行二次爆破，大块矿岩采用破碎锤进行二次破碎。 | 符合 |
|  | 无稳压装置的中深孔凿岩设备 | 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管-〔2015〕13号） | 设计选用已有的1台KG910B露天潜孔钻车（自带除尘系统）进行凿岩。 | 符合 |
|  | 未安装捕尘装置的干式凿岩作业 | 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管-〔2015〕13号） | 设计选用已有的1台KG910B露天潜孔钻车（自带除尘系统）进行凿岩。 | 符合 |
|  | 扩壶爆破（金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用）。 | 《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》（安监总管-〔2015〕13号） | 设计采用深孔爆破。 | 符合 |
|  | 露天开采应优先采用湿式作业。产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.19条 | 设计选用自带除尘系统的钻机，为防止铲装工作时的飞尘，采用对道路和爆堆洒水措施降尘。 | 符合 |
| 边坡 | 露天边坡应符合设计要求，保证边坡整体的安全稳定。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.4.1条 | 初步设计对边坡进行稳定性分析，边坡整体安全稳定，并要求该矿山以后的生产过程中边坡应符合设计要求。 | 符合 |
|  | 邻近最终边坡作业应遵守下列规定：———采用控制爆破减震； ———保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.4.2条 | 初步设计已对邻近最终边坡作业进行了相关要求。 | 符合 |
|  | 边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.4.4条 | 设计中已做出相关要求。 | 符合 |
|  | 矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。每５年至少进行１次边坡稳定性分析。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.4.5条 | 设计中已做出相关要求。 | 符合 |

### 3.3.6边坡稳定性评价

#### 3.3.6.1露天边坡稳定性评价

1、影响边坡稳定的因素

影响边坡稳定性的因素很多，从影响因素的来源可将其分为两类，一是岩石的矿物组成及岩体中地质构造面，二是水、地震、构造应力、采矿工程活动、风化及温差等，主要因素如下：

（1）岩石的物理力学性质。岩体是由矿物组成的，矿物的强度、矿物的结构构造在一定程度上决定岩体的强度，试验参数包括：岩石体积密度，岩石抗压、抗拉、抗剪强度，内聚力和内摩擦角等。

（2）岩体构造。包括各种地质不连续面、破碎带、断层、节理裂隙和层理面构成的弱面、不稳的软岩夹层以及遇水膨胀的软岩等。

（3）水文地质条件。包括地下水的静压和动压力，渗透系数，地下水活动的影响。

（4）强烈地震区地震的影响。

（5）开采工艺技术条件特别是爆破震动的影响以及边帮存在的时间。

2、评价方法

工程地质比拟法属于地质分析法的一种型式，它是最常用的传统方法。

（1）比拟条件和内容

工程地质比拟法的实质是以自然岩体的稳定性比较工程岩体的稳定性以已建工程岩体比较待建工程岩体稳定性的方法。显然，它的适用条件必须是被比较的两种岩体具有相似的地质特征为前提的。

利用工程地质比拟法进行边坡稳定性评价时，必须坚持地质情况相似条件下的比较，绝不能只凭一、二个因素既做出武断的结论。有时，不仅要考虑地质条件，而且还要考虑工程条件、气候条件等其它条件的相似，只有这样才能提高工程地质比拟法的可靠性。

（2）开采阶段工程地质比拟法的应用

根据工程地质比拟法的基本理论可以看出：这一方法不仅在露天矿边坡评价中可以广泛应用，同时，对那些地质条件基本相似的大、中型露天矿边坡以及具有一、二个主要因素（例如岩性、构造）的边坡亦是适用的，只是其比拟的内容、精度以及不同勘察阶段的侧重点不同而已。

实践证明，在各个设计阶段对已有边坡的调查研究皆是稳定性分析的重要来源。尤其在开采阶段，各种边坡已经形成。这就为工程地质比拟提供广阔的前景。因为已形成的边坡和将要修正或设计的边坡同处于共同的地质背景之中。此时，各种边坡岩体已形成的边坡可以提供很多资料，这些边坡可能处在最终边坡之岩体中，也可能处在中期边坡之岩体中。任何发生的滑坡，即全是台阶坡面滑坡，亦能为强度性质分析提供参考。

具有较陡坡面角的稳定边坡也提供统计分析的机会，以证实和修改矿山设计阶段的正确程度。如果在矿山设计阶段已决定在开采阶段开挖试验性边坡，则试验边坡的结果可在开采阶段用来进行边坡的重新设计或原设计的重新评价，它也能为延伸长的边坡收集稳定资料。在这一阶段，统计所有的边坡（包括稳定的边坡、岩块崩落的边坡、已失稳的滑坡）之后，绘制出它们之间的关系图，以指导边坡的修改或重新设计。

3、露天矿边坡的稳定性评价

露天矿在开采前做好下述二项工作，便能正确运用工程地质比拟法选取适宜的抗剪强度，甚而选取所需的坡面角。这些工作是：

（1）矿区的地质调查，查清岩石类型、构造条件和水文地质概况；

（2）矿区及其附近采场、渠道、峡谷以及所有已建各种类型工程中已有的边坡资料。

#### 3.3.6.2露天矿边坡不稳定的防治措施

露天矿边坡的防治措施是在边坡的详细调查研究和分析对比各种方案的基础上进行的。防治方案应该满足安全和经济的原则，并照顾到施工的现实可能性。严格讲，防治措施都是为了增高边坡抗滑力而设置的。

1、机械加固

这是改变斜坡力学平街条件的一种行之有效的方法。加固方案选择的基础，需要鉴别不稳定模式，并定量地确定不稳定的可能性与范围。机械加固可以便边坡岩体的固有强度发挥作用，加固方法很多，具体应用时，视具体情况而定。

本次设计在边坡破碎地段矿山采用喷浆加固、锚喷加固的措施。

2、排水

对滑体以外的地表水，以拦截和旁引为原则，设置截洪沟排水。

边坡内的地下水，以尽快汇集及疏导为原则。

总结以上两种方法，该矿山保持边坡稳定性的措施及建议有：

（1）注意采取合理的开采方式；

按照设计自上而下分台阶开采，台阶高度不能超过15m，工作台阶坡面角不能超过60°；在靠近边坡时，采取预裂爆破，以减弱爆破队边坡的影响。

（2）边坡较高时，及时削坡，保证安全；清理边坡上的浮石，清理时必须系好安全带。

（3）注意截洪沟的开挖，保证排洪迅速；按照设计开挖截洪沟。在露天坑底部，必须按照设计进行排水作业，以保证排除露天底部的积水。

（4）已形成的台阶，必须进行削坡处理，以便使最终帮坡角为60°。

#### 3.3.6.3边坡稳定性分析计算与结果

1、原采空区形成高陡边坡稳定性分析

（1）原采空区形成高陡边坡，本次设计选取典型剖面“1-1＇典型剖面图”进行对原高陡边坡进行稳定性分析计算。

根据分析结果，本矿山露天边坡岩体结构类型为块状结构、边坡完整程度为较完整。岩体基本均一，所以边坡破坏模式为平面型、折线型。

（2）露天边坡危害等级划分Ⅲ级。

（3）露天边坡工程安全等级划分为Ⅲ级。

（4）经过计算开采原边坡1-1＇剖面图抗滑安全系数符合《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）中表C.1.2边坡岩体结构面抗剪强度标准值的要求。原采空区边坡靠帮台阶坡面角63°-70°，最终台阶高度75m，最终帮坡角64°的边坡参数为稳定边坡。

2、终了边坡稳定性分析

（1）本次设计选取典型剖面“3-3＇典型剖面图”进行对终了边坡进行稳定性分析计算。

（2）露天边坡等级划分。依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）第3.0.2条，原采空区最终边坡高度为113m，为“中等边坡”。

(3)边坡地质结构类型。根据分析结果，本矿山露天边坡岩体结构类型为块状结构、边坡完整程度为较完整。岩体基本均一，所以边坡破坏模式为平面型、折线型。

（4）露天边坡危害等级划分为Ⅲ级。

（5）露天边坡工程安全等级划分为Ⅲ级。

（6）依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014），对矿山设计开采终了边坡进行稳定性分析计算，分别对两种载荷组合进行分析计算，经计算开采终了边坡3-3＇剖面图抗滑安全系数符合《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）中表C.1.2边坡岩体结构面抗剪强度标准值的要求。终了边坡靠帮台阶坡面角60°，最终台阶高度113m，最终帮坡角49°的边坡参数为稳定边坡。

3、稳定性分析计算过程见6.1.9附件边坡稳定性计算过程。

### 3.3.7爆破安全距离定量分析计算

矿山生产采用中深孔逐孔微差爆破，底盘抵抗线为3.5m，一次爆破最大段装药量为96kg等条件下，计算爆破地震波、空气冲击波和飞石的安全距离。

#### 3.3.7.1爆破振动安全允许距离

按《爆破安全规程》中13.2.2式（3-11）计算，爆破振动安全允许距离经计算：爆破地点与人员和其他保护对象之间的爆破振动安全允许距离为63.4m。

#### 3.3.7.2爆破冲击波安全允许距离

经计算，爆破冲击波安全允许距离Rk为114.5m。

#### 3.3.7.3个别飞散物安全允许距离

按照《爆破安全规程》爆破飞石距离计算，常规爆破飞石安全距离为59.1m。

按照Lundborg统计规律公式，结合工程实际经验，炮孔爆破飞石距离经过计算为52.8m。

根据以上计算结果，爆破飞石取大值为59.1m。

#### 3.3.7.4爆破警戒范围的圈定

根据上述计算，以及依据《爆破安全规程》（GB 6722-2014）并结合露天采场采用中深孔爆破方法的特点，确定该矿山爆破安全距离为59.1m，顺坡方向增加50%即89m。根据爆破安全规程》（GB 6722-2014）沉孔爆破警戒距离规定，爆破警戒距离为实际计算结果，但不少于200m。本矿实际计算结果少于200m，本矿山爆破警戒距离按200m确定。由于实际爆破点的位置是不断变化的，所以每次实际警戒范围应按爆破点的实际位置，依设计要求的距离派出警戒人员。矿山严格按设计确定的爆破安全警戒范围进行爆破警戒工作，个别飞石对人员的影响是可以避免的。

### 3.3.8采掘、装运设备分析评价

1、矿山设计利旧2台徐工LW500HV型装载机，技术性能参数如下（见表3.3-3）：

表3.3-3  装载机技术性能参数

| 型 号 | 斗容 （m³） | 额定载重量 （kg） | 最大卸载高度 （m） | 额定功率 （kW） | 最大掘起力 （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐工LW500HV型 | 2.5～4.5 | 5000 | 3.78m | 162 | 175±5 |

2、矿山设计利旧1台CAT336液压履带式挖掘机进行剥及铲装作业。技术性能参数如下表（见表3.3-4）：

表3.3-4  CAT336液压履带式挖掘机 技术性能参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 整机重量 | kg | 36000 |
| 铲斗容量 | m3 | 2.12 |
| 最大行走速度 | km/h | 4.7 |
| 铲斗挖掘力（最大） | kN | 209 |
| 斗杆挖掘力（最大） | kN | 166 |
| 最大挖掘高度 | mm | 10340 |
| 最大卸载高度 | mm | 7040 |
| 最大挖掘深度 | mm | 8160 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 7660 |
| 最大挖掘半径 | mm | 11110 |

3、挖掘机生产能力评价

经过计算，矿山配备1台CAT336液压履带式挖掘机，斗容2.12m³，配备1台徐工LW500HV型装载机能满足生产要求。徐工LW500HV型装载机用于工作面清理、整理爆堆、运输道路平整等工作。

因矿山现有2台徐工LW500HV型装载机，1台使用，另外1台作为备用机械。

### 3.3.9单元小结

初步设计中的露天矿山采剥单元的台阶高度、台阶坡面角、最小工作平台宽度、终了边坡角边坡等参数与所采用的采剥工艺，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等规范标准要求。穿孔爆破参数、爆破工艺、爆破安全措施等内容，符合《爆破安全规程》（GB6722-2014）的相关要求。

安全设施设计应补充完善以下内容：

1、矿山破碎站等工业场地部分位于爆破警戒线200m范围内，爆破飞石对工业场地有影响，爆破冲击波对工业场地有轻度破坏作用，建议建设单位在进行爆破时，严格按照爆破设计方案进行爆破作业，控制装药量，并按照设计设置爆破警戒线，除爆破作业人员，其他所有人员应撤出到爆破安全警戒线200m以外。

2、建议爆破警戒线200m范围内的破碎站、变配电设施、办公区采取停用、搬迁至爆破安全警戒线200m以外。

3、露天矿用设备应配备灭火器，建议在下一步安全设施设计中进行设计说明。

## 3.4供配电设施单元

### 3.4.1供配电设施单元主要危险、有害因素辨识

供配电设施存在的主要危险有害因素有：触电、火灾、雷击、机械伤害及职业危害等。

1、触电

矿山引入电源经变配电系统降压后供各种电气设备、移动电气设备、供电线路、照明线路及照明器具等环节和场所均存在直接和间接触电的危险。

引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的。常见的触电事故因素有：

（1）违章作业或线路老化；高压电线安全距离不足、高压用电设备绝缘失效；电缆铺设不规范，电路接头裸露等；

（2）电气线路、设备设计上的不合理、选型不合理、安装上存在缺陷、超负荷使用；电气设备质量缺陷或未按规定接零。线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置；

（3）检修作业不填写操作票或不执行监护制度，使用不合格绝缘工具和电气工具；线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电；

（4）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施；

（5）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；

（6）绝缘胶鞋破损透水导致绝缘失效，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上；

（7）缺少标志或标志不明显；工作人员擅自扩大工作范围；使用电动工具不戴绝缘手套；

（8）在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人；电气作业的安全管理工作存在漏洞等。

（9）检修作业时的临时用电设置不规范或使用绝缘破损的电线等。

可能存在的部位：变配电设施、供电线路、临时机修车间及施工机械使用的油品等。

2、火灾

火灾按其产生的原因分为电气火灾及明火引起的火灾。

（1）施工机械如空压机电动机及其控制装置或其它电气设备内部线路的绝缘破坏时将导致短路、检修过程中使用临时照明电源或其他临时用电时发生短路以及线路过电流有可能引发电气火灾。

（2）破碎系统及变配电设施（配电室或变压器）电缆铺设不规范，由于电缆短路、设备故障、雷电等导致电缆着火或胶带着火而发生火灾。在火灾发生后还会伴有中毒窒息或爆炸事故的发生。如果配电室电器设施设备长期未清扫积尘，发生短路而引发的火灾。

本项目可能发生火灾的部位：变配电设施（配电室或变压器）、供电线路、小型机汽修场地、施工机械使用的油品及破碎站等。

3、雷击

雷击：位于地势较高的地表的建（构）筑物及配电设施等易受雷击，遭受雷击后会造成不同程度的破坏，严重者会造成建（构）筑物的倒塌（如高大建筑物），烧毁变压器及矿山用电设施，人员伤亡等事故。

4、机械伤害

矿山电气设备造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

（1）穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

（2）违章操作；

（3）电气设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

（4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

（5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

（6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

（7）在不安全的电气设备上停留、休息，导致事故发生；

（8）电气设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

（9）安全管理上存在不足。

5、噪声

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动，特别强烈的噪声还能损害建筑物与影响仪器设备等的正常运行。该项目噪声主要来源于各种电气设备在运转过程中由震动、摩擦而产生的机械动力噪声等。

### 3.4.2供配电设施预先危险性分析

根据供配电设施主要危险有害因素辨识、分析结果及其危险有害程度，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。供配电设施PHA分析见表3.4-1矿山电气单元预先危险性分析表：

表3.4-1  矿山电气单元预先危险性分析表

| 危险有害因素 | 触发事件 | 形成事故原因 | 事故 模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 伤害 | 违章作业 | （1）操作不熟练；（2）操作地点不安全；（3）作业前安全检查、处理不到位；（4）防护装置（罩）不全。 | 机械伤害、跌伤 | 人员伤害 | II | （1）严格执行操作规程；（2）树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；（3）加强个人防护措施；（4）完善配备机械安全防护装置。 |
| 触电 | 违章作业；保护设施不到位。 | （1）工作面潮湿；（2）使用电气设备绝缘老化；（3）电气设备缺少漏电保护等防护装置；（4）不执行停送电制度；（5）缺乏安全警示标志；（6）作业无人监护；（7）不使用安全电压；（8）安全装置失效；（9）个人防护措施不全；（10）其他违章操作。 | 短路、引发漏电、触电 | 人员伤亡、设备损坏 | II | （1）严格执行操作规程；（2）树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；（3）加强个人防护措施，严格执行劳动防护用品发放、使用管理制度；（4）电气工作人员持证上岗；（5）变压器周围设围栏、警告牌，配电室铺设绝缘地毯；（6）配电室配备绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等绝缘设备，门窗加防护网；（7）电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警戒标志；（8）定期检查电气线路及设备。 |
| 火灾 | 绝缘、保护装置失效 | （1）保险丝（片）选用不当；（2）开关及配电箱内油料着火；（3）机械作用（包括摩擦、震动冲击等）所引起；（4）绝缘、保护装置未检查，未维护；（5）装置失效；（6）未设置消防灭火设施；（7）其他违章操作。 | 明火、短路引发火灾 | 人员伤亡、设备设施损坏 | Ⅱ | （1）严格执行操作规程；（2）树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理；（3）加强个人防护措施；（4）加强安全管理；（5）电气设备采用保护接地；（6）加强电气设备及其线路的检查、维护；（7）机械设备配备消防灭火器. |
| 雷击 | 保护设施不到位。 | （1）主要建构筑物无防雷击设施；（2）电气设备、线路，未设有可靠的防雷、接地装置；（3）未定期进行全面检查和监测导致防雷设施失效；（4）违、章作业，未穿戴劳动防护用品。 | 电击、 电伤 | 人员重伤、死亡 | Ⅱ | 在配电室、高大建筑附近安装避雷针或避雷器，定期检查、监测。 |
| 中毒 窒息 | 电气设备事故 | （1）设备质量不合格；（2）电气设备未检查、未维护，缺乏检修，造成设备故障。 | 中毒窒息 | 设备设施损坏、人员伤亡 | Ⅱ | （1）选用具有国家安全认证标志的电气设备；（2）加强电气设备及其线路的检查、维护。 |
| 职业 危害 | 听力减弱 | 长期在噪声环境下作业。 | 职业病 | 慢性伤害 | Ⅱ | 采用间歇式工作方式或完善隔音、消音设施。 |

### 3.4.3供配电设施安全检查表

依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）、和《低压配电设计规范》（GB50054-2011）等标准规范的规定，对该项目的供配电采用安全检查表法进行分析评价，检查结果见表3.4-2 供配电设施安全检查表。

表3.4-2 供配电设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查标准条款 | 设计情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变电所主变压器设置应遵守以下规定：（1）矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，应采用2台变压器；（1）主变压器为2台及以上时，若其中1台停止运行，其余变压器应至少保证一级负荷的供电。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.1.2条 | 设计供电系统，矿山用电电源引矿区珠街镇变电站10kV出线回路，供电电源的可靠性，电力充足，电源可靠，能满足矿山生产用电需要。 | 符合 |
| 2 | （1）采矿场采用双回路供电时，每回路供电能力应均能供全负荷；（2）采用三回路供电时，每个回路的供电能力不应小于全部负荷的50％。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.1.4条 | 矿山用电电源引矿区珠街镇变电站10kV出线回路，供电电源的可靠性，电力充足，电源可靠，能满足矿山生产用电需要。 | 符合 |
| 3 | 电气设备接地应符合下列规定：（1）高、低压电气设备，应设保护接地。（2）各接地线应并联。（3）架空线路无分支的部分，应每lkm～2km接地1次。（4）架空接地线截面积不小于35mm2；接地线设在配电线路最下层导线的下方﹐与导线任一点的距离应不小于0.5m。（5）移动式电气设备应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地。（6）应对拖曳电缆的接地保护芯线进行电气连续性监测。（7）牵引变电所整流装置、直流配电装置的金属外壳均应接地。在接地电流流经直流接地继电器前的全部直流接地母线、支线应与地绝缘，且不应与交流设备的接地母线、建筑物的钢筋﹑金属构件等有金属连接。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.4.4条 | 矿山电气设备、线路，设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。 | 符合 |
| 4 | 主变电所应符合下列规定：（1）有防雷、防火、防潮措施﹔（2）有防止小动物窜入的措施；（3）有防止电缆燃烧的措施﹔（4）所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地﹔（5）带电的导线、设备、变压器﹑油开关附近不应有易燃易爆物品；（6）电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.5.2条 | 矿山电气设备、线路，设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。 | 符合 |
| 5 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053 -2013）第6.2.4条 | 各变压器室均为单独封闭隔间，并保证通风良好。室内设置砂条或化学灭火装置，对于变压器等多油电气设备，按照施工图集《电力变压器室布置》（88D264）设计。 | 符合 |

### 3.4.4电气火灾和雷电危害性评价

矿山供电系统中，在变压器、配电室、办公生活区、小型机汽修场地，配备有照明线路和用电器等，存在因漏电、短路、过载、过流引起的过热、电火花、电弧，雷电放电的电弧，静电火花等可能，引起电气线路火灾。

雷电危险评价主要是针对项目中建（构）筑物应设置的防雷接地设施而进行的，所采用的方法是根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057一2010）等相关标准、规范，检查该项目建（构）筑物、设施的防雷分类、防雷设施措施是否正确。矿山电气设备、线路，设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的及时更换或修复。矿山作业人员在雷雨天要注意防雷，不要在树下、电杆下等易发生雷击伤害的地方停留。雷雨天禁止进行穿孔、装药、连线及起爆等爆破工作作业，禁止使用电力起爆方法进行露天爆破。

1、原变压器位置位于爆破安全距离以外，但位于200m爆破警戒范围以内，初步设计中未对变压器位置及安全防护设施进行说明。应在下一步安全设施设计中进行补充完善。

2、原配电室位置位于爆破安全距离以外，但位于200m爆破警戒范围以内，初步设计中未对原配电室位置的安全可靠性进行分析。应在下一步安全设施设计中进行补充完善并提出处理意见。

3、设计中未对矿山电气防灭火措施、设施进行设计说明，建议在下一步安全设施设计中补充完善。

## 3.5防排水单元

### 3.5.1防排水单元主要危险、有害因素辨识

防排水单元存在的主要危险有害因素有：滑坡、塌方、泥石流及滚石等。

1、滑坡、坍塌

矿区附近地形有利于降雨自然排泄。雨季时大气降水主要以片流形式沿地表向低凹地段排泄，少量沿裂隙下渗补给地下水。若矿区公路、台阶等无截排水沟或损坏，雨季突遇暴雨，雨水冲刷边坡有可能引发滑坡、坍塌等地质灾害。

2、物体打击

雨水冲刷采场坡面有可能引发滚石，发生物体打击等事故，造成人员伤亡、设备损坏。

### 3.5.2防排水单元预先危险性分析

根据防排水单元主要危险有害因素辨识、分析结果及其危险有害程度，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。防排水单元PHA分析见表3.5-1防排水单元预先危险性分析表。

| 危险有害因素 | 触发 事件 | 形成事 故原因 | 事故 模式 | 事故 后果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物体 打击 | 雨水冲刷坡面有可能引发滚石、塌翻、泥石流等地质灾害 | 采场、工作平台上无截排水沟 | 滚石 塌翻 泥石流 | 人员伤亡、设备损坏 | II | （1）在安全平台、清扫平台内侧开挖截排水沟；（2）在雨季来临之前和雨季过后，对采场边坡进行安全检查，发现孤石、浮土及时清理。 |
| 滑坡 | 雨季突遇暴雨，有可能引发滑坡。 | 采场、工作平台上无截排水沟 | 采场边坡滑坡 | 人员伤亡、设备损坏 | II | （1）在安全平台、清扫平台内侧开挖截排水沟；（2）在雨季来临之前和雨季过后，对采场边坡进行安全检查，发现孤石、浮土及时清理。 |
| 边坡 坍塌 | 局部边坡发生坍塌、失稳现象 | 采场、工作平台上无截排水沟。 | 采场边坡坍塌、失稳 | 人员伤亡； 设备和机械损坏或被掩埋。 | Ⅱ～Ⅲ | （1）每个阶段结束时，及时清理平台上疏松的岩土和坡面上的浮石。（2）建立检查制度，定期或不定期地对边坡进行检查，对发现坍塌或滑落征兆时，及时采取措施进行处理。（3）采取设置排水沟等方式进行排水，避免地表水对边坡稳定性的影响。 |
| 塌方 | 采场、公路边坡 | 不良工程地质、雨水冲刷、震动、边坡排水沟设计或建设不满足要求。 | 影响生产 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅱ | 采场、公路边坡按要求设置排水沟，尺寸符合设计要求。 |

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中的相关内容对该项目初步设计中的防排水系统进行检查，防排水单元检查见表3.5-2防排水单元安全检查表。

表3.5-2  防排水单元安全检查表

| 编号 | 评价内容 | 依据标准条款 | 设计情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.7.1.2条 | 矿区公路内侧设置排水沟，公路内侧排水沟断面尺寸（0.5m+0.4m）×0.3m（倒梯形断面）。 | 符合 |
| 2 | 露天矿山应采取下列措施保证采场安全：（1）在采场边坡台阶设置排水沟；（2）地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.7.1.3条 | 设计中明确台阶设置排水沟。本项目为山坡露天采场，位于浸润线以上，不涉及地下水。 | 符合 |
| 3 | 露天矿山应按照下列要求建立防排水系统：（1）受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程；（2）不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水；（3）凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施；（4）遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过7d。淹没前应撤出人员和重要设施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.9.1.9条 | 矿区属于山坡露天矿山，设计不设置境外截洪沟。矿山凹陷露天坑淹水主要为大气降水，采用抽水泵排水。 | 符合 |
| 4 | 机械排水设施应符合下列规定：（1）应设工作水泵和备用水泵，工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应20h内排出一昼夜的设计最大排水量。（2）应设工作排水管路和备用排水管路。工作排水管路应能配合工作水泵在20h内排出一正常涌水量；全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在20h内排出一昼夜的设计最水量。任意一条排水管路检修时，其他排水管路应能完成正常排水任务。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.4条 | 矿山凹陷露天坑采用抽水泵排水，选用抽水泵为活动式潜水泵，型号为QDX3-30-1.1潜水，配置2台，一备一用。 | 符合 |

### 3.5.4单元小结

矿山采用露天开采，矿床均位于当地最低侵蚀基准面以上，地形有利于排水，地下水对矿区开采矿床充水影响不大。在各平台内侧设置排水沟，排水沟断面尺寸0.3m×0.3m，平台工作面自边坡外侧向坡脚设置1%～3%的方向坡度，将汇水集中至坡脚排水沟排出，防止汇水冲刷台阶边坡。在矿区公路内侧设置排水沟，公路内侧排水沟断面尺寸（0.5m+0.4m）×0.3m（倒梯形断面）。矿区底部凹陷采坑，在采坑出入沟底部设置一个4m×4m×4m的集水池，由抽水泵抽排至矿区西侧环保排水沟，抽水泵选用2台型号为QDX3-30-1.1潜水泵（一备一用），抽水泵电源来自于小型柴油发电机或矿区供电。平台、道路及凹陷采坑的防排水系统设计符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）标准规范要求。

安全设施设计应补充完善以下内容：

- 1、露天采场的总出入沟口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。

- 2、下一步设计中补充对排水沟排洪能力验算内容。

- 3、建议下一步安全设施设计，应根据采场实际，明确汇流面积，从而调整、优化、细化矿山排水系统，完善相关图纸；

- 4、在暴雨季节，矿山应根据气象预警提前做好准备，即暴雨前停止采场内一切作业，将人员和设备撤离至安全地带；

- 5、由于目前矿山形成一定规模的采空区，在暴雨季节极易造成滑坡、泥石流等风险，建议在下一步设计修改及安全设施设计中应对现有采空区制定治理措施，完善排水设施，防止采空区滑坡、泥石流的形成。

### 3.6.1安全管理危险有害因素辨识

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》对金属非金属矿山的规定要求，安全管理单元主要围绕矿山安全生产管理中安全管理机构与制度建立、人员管理、设备与设施管理、作业环境、应急管理等方面与该建设工程各系统的适应性以及贯彻、落实情况加以辨识和分析。

1、安全管理机构与制度方面

（1）安全管理机构不完善：若未建立健全安全管理机构或机构人员配备不足、职责不清，会导致安全管理工作无法有效开展。例如，缺乏专业的安全管理人员进行现场监督和指导，容易使安全隐患得不到及时发现和处理。

（2）安全生产责任制落实不到位：各级人员安全生产责任制不明确或未严格执行，会出现管理漏洞。如矿山负责人对安全工作重视不够，未履行领导职责；一线员工不了解自身安全责任，违规操作现象频发。

（3）安全管理制度缺失或不完善：安全生产管理制度如安全检查制度、隐患排查治理制度等不完善，会使安全管理缺乏依据和标准。例如，安全检查没有明确的频次、内容和方法，导致安全检查流于形式，无法有效发现安全隐患。

（4）操作规程不健全或未严格执行：各岗位（工种）、各工序安全作业规程不健全或员工不熟悉、不遵守操作规程，容易引发生产安全事故。如爆破作业人员未按照爆破操作规程进行装药、连线和起爆，可能导致爆炸事故。

2、人员管理方面

（1）从业人员素质不高：部分从业人员文化程度较低，缺乏必要的安全生产知识和技能，安全意识淡薄。例如，新员工未经严格的三级安全教育培训就上岗作业，对矿山作业的危险有害因素认识不足，容易发生事故。

（2）安全教育培训不到位：生产经营单位对从业人员的安全教育培训不全面、不深入，培训内容与实际工作脱节。如培训只注重理论知识讲解，缺乏实际操作技能培训，员工在遇到突发情况时无法正确应对。

（3）劳动组织不合理：劳动强度过大、工作时间过长，容易导致员工疲劳作业，注意力不集中，增加事故发生的可能性。例如，在采矿高峰期，安排员工长时间连续作业，员工身体和精神状态不佳，易出现操作失误。

3、设备与设施方面

（1）设备老化、损坏：露天矿山使用的设备如挖掘机、装载机、运输车辆等长期运行，若未及时进行维护保养和更新，设备老化、损坏严重，会存在安全隐患。如挖掘机的制动系统失灵，可能导致车辆失控，发生碰撞事故。

（2）安全设施不完善：矿山的安全设施如防护栏、警示标志、照明设施等不完善或损坏，无法起到有效的安全防护作用。例如，矿山道路旁的防护栏损坏，未及时修复，车辆可能会冲出道路，造成翻车事故。

（3）设备操作不当：操作人员对设备的操作不熟练、不规范，违反操作规程，容易导致设备损坏和人员伤亡。如装载机操作人员在装卸物料时，未按照规定的装载高度和重量进行操作，可能导致装载机倾翻。

4、作业环境方面

（1）地质条件复杂：露天矿山的地质条件复杂，如存在断层、滑坡等地质灾害隐患，可能导致山体滑坡、坍塌等事故。例如，在雨季，由于雨水的冲刷，山体稳定性下降，容易发生滑坡事故。

（2）气象条件影响：恶劣的气象条件如大风、暴雨、暴雪等对露天矿山作业有较大影响。如大风天气可能导致露天作业的设备和人员受到威胁，暴雨可能引发山洪、泥石流等灾害。

（3）粉尘污染：露天矿山在开采、运输等过程中会产生大量的粉尘，若防尘措施不到位，会对从业人员的身体健康造成危害，同时也会影响作业环境的能见度，增加事故发生的风险。

5、应急管理方面

（1）应急救援预案不完善：矿山编制的安全生产事故应急救援预案缺乏针对性和可操作性，未根据矿山的实际情况制定相应的应急措施。如应急救援预案中对事故类型的预测不准确，导致在事故发生时无法及时有效地进行救援。

（2）应急救援物资不足：应急救援物资储备不足或管理不善，在事故发生时无法及时提供必要的救援物资。如灭火器过期未及时更换，消防水带损坏未修复，会影响火灾事故的扑救。

（3）应急演练不规范：矿山未定期组织应急演练或演练不规范，员工对应急救援预案不熟悉，在事故发生时无法迅速、有效地进行应急处置。例如，应急演练过程中，各部门之间协调配合不默契，导致救援行动迟缓。

### 3.6.2安全管理单元符合性评价

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）对本矿山的安全管理组织机构、安全管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训等方面进行评价。本单元评价方法采用安全检查表法。检查表见表3.6-1安全管理单元资料分析和现场检查表。

表3.6-1  安全管理单元资料分析和现场检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 《安全生产法》《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第五条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。 | 《安全生产法》《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第二十一条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 3 | - 生产经营单位应当建立健全下列制度：建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度;制定作业安全规程和各工种操作规程; | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二章第六条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第二十三条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 5 | 设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，其中应当有注册安全工程师从事安全管理工作； | 《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第二十四条，《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 | 《初步设计》中第14.1、14.2已提出，设安全管理人员1名 | 符合 |
| 6 | （1）主要负责人和安全生产管理人员，由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；（2）其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格； | 《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第二十七条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 7 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第二十八条 | 《初步设计》中第14.4已提出相关要求 | 符合 |
| 8 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第三十条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 9 | 配备具有矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员； | 《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第二十四条，《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 | 《初步设计》中第14.1、14.2已提出。 | 符合 |
| 10 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第四十五条 | 《初步设计》中第13.1、13.3已提出相关要求 | 符合 |
| 11 | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第四十六条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 12 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第五十一条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 13 | 生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）第六条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 14 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）第三十三条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 15 | 双车道的路面宽度，应保证会车安全。主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第5.4.2.3条 | 《初步设计》未发现提出 | 不符合 |
| 16 | 运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第5.4.2.4条 | 《初步设计》中5.3已提出 | 符合 |
| 17 | 电气室内的各种电气设备控制装置上应注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第5.6.5.3条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 18 | 矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.7.3条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 19 | 露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第5.1.8条 | 《初步设计》中4.3.2提出，但不全面。 | 不符合 |
| 20 | 涉及人身安全、危险性较大的设备按照国家有关规定进行定期检测检验，不得使用国家禁止使用的设备及工艺目录中规定的淘汰危及生产安全的落后工艺和设备； | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二章第六条 | 企业已经建立和执行 | 符合 |
| 21 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家、地方有关规定足额提取和使用安全生产费用； | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二章第六条 | 《初步设计》中13.1.2提出 | 符合 |

### 3.6.3安全管理单元小结

广南县城硕矿业有限公司广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿为改建矿山，经现场查看资料，该采石场制定各岗位安全生产责任制和相应的安全管理制度及各岗位安全操作规程，矿山主要负责人和专职安全管理人员已参加培训，符合法律法规的要求。设计中对露天采场、道路交通、电气等部分安全警示标志、告知牌等做出相关要求，矿山按该设计要求，完善和设置安全警示标志，符合法律法规的要求，能满足今后矿山安全生产要求。对该矿山的安全管理条件进行了分析、评价，矿山拟建立安全管理系统，通过日常的监督、检查、评比能够有效地开展安全管理工作。

建议在安全设施设计中补充企业在以下方面加强：

- 落实和完善全员安全生产责任制。

- 2、建立和执行风险分级管控和隐患排查治理制度；

- 3、落实和完善安全教育培训制度。

4、完善安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台帐。

5、及时编制和修订应急预案、签订应急救援协议、进行应急预案演练。

6、依法依规和民爆企业签订爆破服务协议，并加强爆破作业和作业人员的管理。

7、完善的矿山和道路安全警示标识标志。

8、涉及人身安全、危险性较大的设备按照国家有关规定进行定期检测检验，不得使用国家禁止使用的设备及工艺目录中规定的淘汰危及生产安全的落后工艺和设备。

9、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

10、建议企业设置安全生产管理人员2人，专职安全管理人员设置1名注册安全工程师。

## 3.7重大危险源辨识及其它单元

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），广南县硕城矿业有限公司不涉及危险化学品，不设置爆破器材库，现场爆破器材由民爆公司负责管理，该矿山不涉及危险化学品，故该矿山不存在重大危险源。

根据‌爆破作业人员的资质要求‌：从事爆破作业的人员必须经过专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。爆破工程必须编制爆破设计书或爆破说明书，制定爆破作业安全操作规程。本矿山爆破作业采用外包作业管理。

2022年07月26日至2023年07月26日，原广南县珠街麦地大山石厂与云南皓盛民爆集团有限责任公司签订了爆破设计施工合同文件，《合同书》合同编号：HSJT2022-03。广南县珠街麦地大山石厂委托云南皓盛民爆集团有限责任公司广南分公司(公司代号：53000001300131)在广南县珠街麦地大山石厂指定范围内的露天土石方爆破施工，爆破工艺为露天中深孔爆破。但外包合同已经过期。

广南县城硕矿业有限公司应当和有民爆资质的公司签订爆破设计施工合同文件，建立爆破作业管理制度和操作规程，监督合作单位做好安全管理。

# 4.安全对策措施建议

## 4.1安全对策措施建议的依据和原则

### 4.1.1安全对策措施建议的依据

依据该矿山的实际情况，对照国家相关法律、法规和规范标准及设计文件对各子系统所含检查内容进行检查，判别与标准的符合程度；掌握各子系统的实际情况，进一步核实与国家相关法律、法规和规范要求的符合性，以落实现场安全技术对策措施和安全管理对策措施。主要依据为：《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）及与本矿山有关的国家、地区及行业标准、规程、规范。

### 4.1.2安全对策措施建议的主要原则

1、能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素。

2、处置危险和有害物，使其降低到国家规定的限值内。

3、预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害。

4、能有效地预防重大事故和职业危害的发生。

5、发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

6、当安全对策措施建议与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全对策措施建议的要求。

7、确定安全对策措施建议等级顺序要求的具体原则为：消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告。

8、安全对策措施建议应具有针对性、可操作性和经济合理性。

9、安全对策措施建议应符合国家有关法律、法规、标准、规范和行业标准的要求。

## 4.2各单元安全对策措施建议

### 4.2.1总平面布置单元安全对策措施建议

1、矿区西南侧进矿山公路位于爆破警戒范围之内，偶尔会有村民进入，矿山后续开采过程中进行爆破作业时，对其有影响；

2、矿山破碎站、配电房、办公区位于爆破安全距离以外，但破碎站、配电房、办公区部分区域位于爆破警戒范围之内，建议停用或搬迁至爆破警戒范围之外；

下一步安全设施设计中应补充完善对以上部位和设施的具体防护技术措施，如采用定向爆破和控制爆破技术，明确爆破指向以及采取防护、警戒措施等。

### 4.2.2开拓运输单元安全对策措施建议

- 1、建议在开拓运输公路临近边坡的一侧设置缓坡段和挡土墙，同时加强运输系统的管理，矿用自卸汽车应根据相关要求每年检测检验一次，矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验。

- 2、雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m，视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应不小于40m。拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

- 3、矿用自卸汽车不应运载易燃、易爆物品。

4、初步设计中未对运输系统相关安全管理措施进行说明，建议明确设置陡坡、急弯、限速等安全警示标志的地点，建议在下一步安全设施设计中补充完善。

5、矿山由于运输距离短，坡度较缓，不设置错车道、缓坡道和避险车道。建议在下一步安全设施设计中补充说明发生车辆安全紧急状况时的处理措施。

### 4.2.3采剥单元安全对策措施建议

1、矿区破碎站、办公区位于爆破警戒线范围内，爆破飞石对工业场地有影响，爆破冲击波对工业场地有轻度破坏作用，建议建设单位在进行爆破时，严格按照爆破设计方案进行爆破作业，控制装药量，并按照设计设置爆破警戒线，除爆破作业人员，其他所有人员应撤出到爆破安全警戒线200m以外。

2、露天矿用设备应配备灭火器，建议在下一步安全设施设计中进行设计说明。

### 4.2.4供配电设施安全对策措施建议

- 1、初步设计中未对变压器位置及设备周围安全设施进行说明。应在下一步安全设施设计中进行补充完善。

- 2、初步设计中未对高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内的管道和线路布置进行规范要求，应在下一步安全设施设计中进行补充完善。

- 3、初步设计中未对原配电室位置的安全可靠性进行分析。应在下一步安全设施设计中进行补充完善。

4、设计中未对矿山电气防灭火措施、设施进行设计说明，建议在下一步安全设施设计中补充完善。

### 4.2.5防排水单元安全对策措施建议

- 1、露天采场的总出入沟口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。

- 2、下一步设计中补充对排水沟排洪能力验算内容。

- 3、建议下一步安全设施设计，应根据采场实际，明确汇流面积，从而调整、优化、细化矿山排水系统，完善相关图纸；

- 4、在暴雨季节，矿山应根据气象预警提前做好准备，即暴雨前停止采场内一切作业，将人员和设备撤离至安全地带；

- 5、由于目前矿山形成一定规模的采空区，在暴雨季节极易造成滑坡、泥石流等风险，建议在下一步设计修改及安全设施设计中应对现有采空区制定治理措施，完善排水设施，防止采空区滑坡、泥石流的形成。

### 4.2.6安全管理安全对策措施建议

- 提出和强身建立和落实主要负责人安全生产责任制。

- 设置安全生产管理人员2人，安全人员设置一名注册安全工程师。

- 安全生产管理人员要经培训和考试合格。特种作业人员要取得特种作业资格证。

4、企业应完善各安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台帐。

5、要求企业编制应急预案、签订应急救援协议、进行应急预案演练。

6、依法依规和民爆企业签订爆破服务协议，并加强爆破作业和作业人员的管理。

7、建立并执行风险分级管控和隐患排查治理制度。

8、设立矿山和道路安全警示标识标志。

9、涉及人身安全、危险性较大的设备按照国家有关规定进行定期检测检验，不得使用国家禁止使用的设备及工艺目录中规定的淘汰危及生产安全的落后工艺和设备。

10、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

### 4.2.7重大危险源辨识和及其它单元安全对策措施建议

- 和有民爆资质的公司签订爆破设计施工合同文件，建立爆破作业管理制度和操作规程，监督合作单位做好安全管理。

- 加强爆炸警戒区域的警示标识的设置和管理。

### 4.2.8其它安全对策措施建议

1、企业应建立健全并落实全员安全生产责任制，强调企业主要负责人为安全生产第一责任人。

2、企业应建立健全并落实安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强矿山安全生产标准化、信息化建设。

3、构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

4、企业应当依法依规设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

5、矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

6、企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

7、企业应为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

8、企业应按要求投保安全生产责任保险，依法参加工伤保险，为全部从业人员缴纳保险费。

9、企业应制定矿山生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

10、企业应当指定专职或兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

11、企业应按规定提取安全生产费用，安全生产经费不得挪作他用，确保安全设施的资金保障。安全资金主要用在以下方面：

（1）安全设施、设备投入和维护保养的费用；

（2）作业场所职业危害防治措施投入和维护保养的费用（如防毒、防尘设施、设备防腐等）；

（3）落实事故隐患整改所需费用；

（4）安全检查工作及其有关器材投入和维护保养的费用；

（5）事故应急救援器材、设备投入和维护保养的费用；

（6）事故应急救援定期演练的费用；

（7）安全教育培训的费用；

（8）其他与安全生产直接相关的支出费用。

12、企业应优先采用湿式作业。产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。

13、矿山的入口道路及采场境界应当设置警示围栏或安全警示标志，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。矿山的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合《矿山安全标志》（GB/T 14161一2008）要求的安全警示标志。

14、不使用国家规定禁止使用或淘汰的工艺和设备。

# 5.评价结论

## 5.1主要危险、有害因素及应重点防范的重大危险有害因素

### 5.1.1项目存在的主要危险、有害因素

本项目存在的主要危险、有害因素为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、滑坡、放炮、容器爆炸、淹溺及其他伤害。

### 5.1.2项目存在的主要危险、有害因素存在的部位

表5.1-1  矿山存在的主要危险、有害因素分布表

| 项目 | 序号 | 危险因素分类 | 可能存在部位 | 可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险有害因素 | 1 | 物体打击 | 采场边坡、铲装作业工作面 | 人员重伤 |
|  | 2 | 车辆伤害 | 运输过程中的各种车辆设备等 | 人员伤亡 |
|  | 3 | 机械伤害 | 各种设备引起的机械事故等 | 人员重伤 |
|  | 4 | 触电 | 配电室各种电气设备及其线路等 | 导致伤亡 |
|  | 5 | 火灾 | 材料库、用电线路、车辆等 | 人员伤亡、财产损失 |
|  | 6 | 高处坠落 | 采场边坡、2m及以上的作业平台等 | 人员伤亡 |
|  | 7 | 坍塌 | 采场边坡、破碎站边坡等 | 滑坡、滚石伤人、 设施损毁 |
|  | 8 | 放炮 | 爆破作业面 | 人员伤亡、设备损坏 |
|  | 9 | 容器爆炸 | 空压机 | 人员伤亡、财产损失 |
|  | 10 | 淹溺 | 雨季采坑集水池 | 人员伤亡 |

### 5.1.3需要重点防范的重大危险有害因素

矿山剥采和辅助作业中应重点防范的危险、有害因素是：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌、滑坡、爆炸伤害及其他伤害。

## 5.2应重视的安全对策措施建议

- 1、矿区西南侧进矿山道路位于爆破警戒范围之内，矿山后续开采过程中进行爆破作业时，对其有影响。下一步安全设施设计中应补充完善对西南侧进矿山道路的具体防护技术措施，如采用定向爆破和控制爆破技术，明确爆破指向等。

- 2、建议在开拓运输公路临近边坡的一侧设置缓坡段和挡土墙，同时加强运输系统的管理，矿用自卸汽车应根据相关要求每年检测检验一次，矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验。

- 3、雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m，视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应不小于40m。拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

- 4、矿区破碎站、配电室、生活区位于爆破警戒线范围内，爆破飞石对工业场地有影响，爆破冲击波对工业场地有轻微破坏作用，建议建设单位在进行爆破时，严格按照爆破设计方案进行爆破作业，控制装药量，并按照设计设置爆破警戒线，除爆破作业人员，其他所有人员应撤出到爆破安全警戒线200m以外。

- 5、初步设计中未对高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内的管道和线路布置进行规范要求。应在下一步安全设施设计中进行补充完善。

- 6、露天采场的总出入沟口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。

- 7、建立安全生产管理机构，确定主要负责人和2名专职安全生产管理人员，并要参加当地应急管理部门组织的资格培训，取得相应安全合格证，特种作业人员也要取得特种作业资格证。

- 8、企业应完善各安全责任制、安全管理制度、安全操作规程及相应的安全管理台帐。

- 9、要求企业编制应急预案、签订应急救援协议、进行应急预案演练。

10、建议对矿山工业场地和变配电设施进行停用、搬离至爆破警戒安全范围。

## 5.3评价结论

评价组在现场踏勘及相关资料分析的基础上，结合建设项目的特点，分单元辨识了项目建设中的危险、有害因素，分析可能发生的事故类型，预测事故后果严重等级；按编制提纲划分了评价单元，选择了相应的评价方法，评价该项目建设方案与相关安全生产法律法规、技术规范的符合性，采用定性定量的方法分析评价其安全性及其发生事故后的后果，提出对应的安全技术与管理措施或建议。根据各单元的危险、有害因素辨识和定性定量评价，对广南县城硕矿业有限公司广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程项目形成以下安全预评价结论：

1、建设项目总平面布置总体上符合相关标准规范要求，满足安全生产需要。

2、建设项目采用露天矿山常用的采剥方法，采矿工艺成熟可靠，开采工艺参数与所选设备匹配，矿山开拓运输、防排水及供配电系统设计符合矿山实际，建设方案总体上符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423一2020）等标准规范的要求。其中矿山采剥设备、开拓运输设备、供配电系统设施属于利旧设备设施。

3、评价组认为广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程项目存在物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、滑坡、放炮、淹溺及其他伤害等潜在的危险和有害因素，该建设项目在建设施工和生产过程中，通过贯彻落实相关安全生产法律法规、技术规范，加强事故预防和安全管理工作，严格按照设计方案的要求建设安全设施和落实本次安全预评价报告提出的安全对策措施及建议后，潜在的危险、有害因素能得到控制，安全风险在可接受的范围内。

经评价认为：广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿50万t/a露天采矿工程项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。

# 6.附录

## 6.1附件

- 6.1.1委托书

- 6.1.2提供资料真实性承诺书；

- 6.1.3营业执照；

- 6.1.4采矿许可证；

- 6.1.5安全生产许可证；

- 6.1.6固定资产投资证明

- 6.1.7可行性研究报告

- 6.1.8初步设计扉页、资质；

- 6.1.9边坡稳定性计算过程

- 6.1.10安全评价检测检验机构从业告知书

- 6.1.11评价人员现场勘查照片。

## 6.2附图

附图01：开采现状图；

附图02：1-1′、2-2′现状剖面图；

附图03：3-3′、4-4′现状剖面图；

附图04：5-5′现状剖面图；

附图05：总平面布置图；

附图06：开拓公路系统图；

附图07：基建终了平面图；

附图08：第一年开采年末图；

附图09：第二年开采年末图；

附图10：开采终了平面图；

附图11：2-2′、3-3′终了剖面图；

附图12：4-4′、5-5′终了剖面图；

附图13：防排水系统图；

附图14：边坡监测设计图；

附图15：开拓运输道路纵剖面图；

附图16：公路标准横断面图；

附图17：爆破示意图；

附图18：露天开采采矿工艺图；

附图19：资源量估算平面图。